| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县黑龙镇昌盛木器厂年产2000套床、柜子、条几生产线建设项目 | 唐河县黑龙街唐枣路山门口5米 | 唐河县黑龙镇昌盛木器厂 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年产2000套床、柜子、条几生产线建设项目 | - 1、大气环境 - ①机加工、打磨产生粉尘：经过集气罩+集气管道+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。②喷漆、烘干废气：全封闭的喷漆房，负压收集，经过集气管道+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，采取以上措施，本项目废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 本项目无生产废水，生活污水依托院内化粪池处理后清掏肥田，不外排。该项目厂区周围有大量农田，能够满足项目生活污水消纳的需求，因此该措施可行。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境 本项目运营期噪声主要为精密锯、冷压机、空压机、打磨机、封边机等设备运行噪声，采取基础减振、室内密闭等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物主要为边角料、收集的粉尘、废过滤棉、漆渣、废漆桶、废含汞灯管、废活性炭和生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，边角料和收集的粉尘存放于一般固废暂存间由外售；项目产生的危险废物有废过滤棉、漆渣、废漆桶、废含汞灯管、废活性炭，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |