| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | - 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.南阳理祥矿业有限公司年产工业用石英砂14000吨建设项目 | - 南阳市唐河县湖阳镇周安村双庙三组 | - 南阳理祥矿业有限公司 | - 平顶山市中环环保科技有限公司 | - 本项目总投资800万元，共建设两条工业用石英砂生产线，两条生产线配置相同。租赁厂区占地面积26000m2。车间建筑面积约5900m2（其中1#生产车间建筑面积2300m2，2#生产车间建筑面积2000m2，成品库建筑面积1600m2），办公休息区建筑面积900m2，密闭式酸洗浸泡池建筑面积165m2，项目建设完成后年产工业用石英砂14000吨。 | - 大气环境 ①石英砂预处理过程：上料、鄂破工序废气经集气罩收集后通过袋式除尘器进行处理后经1根15m高排气筒P1排放； ②低精度石英砂粉磨、分级、包装工序粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器进行处理后与上料、鄂破工序共用1根15m高排气筒P1排放 ③高纯精度石英石制砂工序废气经集气罩收集后通过袋式除尘器进行处理后通过15m高排气筒P3排放 ④烘干工序废气经收集后通过旋风除尘器+袋式除尘器处理后经15m高排气筒P4排放 - ⑤高纯精度石英砂分级机包装工序废气经集气罩收集后通过袋式除尘器进行处理后与高精度石英石制砂工序共用1根15m高排气筒P3排放 - ⑥配酸和酸洗工序产生的酸雾经呼吸孔排出直接通入碱液喷淋吸收塔处理后通过15m高排气筒P2排放。 - 2、水环境 - 生产废水：石英石预处理过程：酸洗池废水和滚筛清洗工序含酸废水经酸碱中和池+絮凝沉淀+过滤后回用；水洗工序废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。高纯精度石英砂生产过程：提纯工序废水和水洗工序废水经沉淀池处理后回用。 - 生活污水：生活污水经2m3化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排。 - 清下水：纯水制备废水和锅炉排污水收集后回用于水洗工序， - 声环境 建设单位采用低噪设备、生产车间封闭隔声、在设备与基础之间安装减振装置、加强设备维护等措施进行降噪。 - 固体废物 - 生活垃圾分类回收交由环卫部门处置； - 预处理工序水洗沉淀池沉渣经污泥泵输送至压滤机压滤后泥饼外售； - 含酸废水处理后沉淀沉渣通过污泥泵输送至压滤机压滤后泥饼外售； - 除尘器收集到的粉尘收集后外售； - 人工分拣废料收集后外售； - 提纯工序沉渣经污泥泵输送至压滤机压滤后泥饼外售； - 高纯精度石英砂水洗工序沉淀池沉渣经污泥泵输送至压滤机压滤后泥饼外售； - 纯水机滤芯收集后外售。 - 酸性废水处理过滤膜、废提纯剂包装桶、酸碱中和塔沉渣收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置； - 5、生态环境 - 项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，周边生态环境不敏感，因此该项目建设不会对周边生态环境造成大的影响。 |
| 2.南阳市冠顺建筑材料有限公司年产8万吨大理石装饰基材建设项目 | 南阳市唐河县滨河街道办事处朱庄村 | 南阳市冠顺建筑材料有限公司 | 河南韵朗工程科技有限公司 | 建设内容：本项目总投资2000万元，占地面积7200m2，本项目主要主体工程：生产车间（6300m2）；辅助工程：办公楼（40m2）、仓库（180m2）； 建设规模：年生产8万吨大理石装饰基材 | 1、大气环境污染防措施： 颚破、锤破、筛分、球磨工序的粉尘：两条生产线（石英石生产线和石英砂、石英粉生产线）通过2套“集气罩+脉冲式覆膜布袋除尘器”装置处理后经一根15米高排气筒排放；烘干工序产生的废气：烘干炉燃烧废气和进、出口粉尘收集后经过“高温脉冲覆膜布袋除尘器+脱硫、脱硝塔”处理后经过15米高排气筒排放；酸洗工序盐酸挥发的废气和盐酸储罐呼吸阀挥发的废气：通过“喷淋吸收塔”处理后经一根15米高排气筒排放。 2、废水污染防治措施： 生活污水经厂区化粪池（5m3）处理后用于周边农田施肥，不外排；车辆冲洗废水：经循环沉淀池（10m3）沉淀后循环使用，不外排；清洗废水：经三级沉淀池（150m3）沉淀后循环使用，不外排；酸洗废水：建设酸洗池（300m3）2座，酸洗池定期补水，不外排；冲洗废水：建设三级沉淀池（50m3）2座，废水经沉淀后循环使用，不外排；脱硫、脱硝塔废水：建设三级沉淀池（20m3）1座，废水经沉淀后循环使用，不外排；酸雾喷淋塔废水：排入酸洗池。 3、固体废物污染防治措施： 职工生活垃圾：厂区内设置生活垃圾桶，委托环卫部门定期清运处理；除尘器收集的粉尘、废絮凝剂包装袋、废生物质包装袋：设置一般固废暂存间1处30m2，暂存后定期外售；洗车废水沉淀池污泥、水洗池污泥、 冲洗池沉渣、酸洗池沉渣、脱硫脱硝循环水池沉渣：设置暂存池一座（150m2），暂存池周边设置围堰和导流槽，污泥和沉渣经自然凉干后做副产品或建筑材料外售；废边角料：收集后定期外售做建筑材料； 4、危险废物污染防治措施： 废化学品包装袋：设置危废暂存间一座10m2，收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 5、噪声污染防治措施： 本项目噪声主要为机械设备运转产生的噪声，在采取基础减振；隔声门窗、距离衰减、加强设备维护、设备置于地下等措施处理后，能够达标排放。 |