| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.唐河县勇鼎建材有限公司年处理150万吨废弃矿石建设项目 | 南阳市唐河县湖阳镇新店村 | 唐河县勇鼎建材有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目新建厂房建设年处理150万吨废弃矿石建设项目 | - 1、大气环境 （1）废气 - 项目有组织主要为喂料、破碎和筛分工序产生的粉尘，无组织主要为原料装卸粉尘、运输粉尘和食堂油烟。 - 喂料粉尘：料斗三面设置围挡，上方安装集气罩装置，收集效率可达90%，收集后通过袋式除尘器进行处理，之后通过15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 - 破碎和筛分粉尘：破碎和筛分工段的产尘点分别安装集气罩，粉尘收集效率达到90%以上。经集气罩收集后，统一由引风机引至1套袋式除尘器集中处理，处理后经一根15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 - 装卸粉尘：项目骨料在密闭原料库内进行装卸操作，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭；装卸过程中开启管道喷雾装置及雾炮进行洒水降尘，装卸时降低物料抛洒高度。 - 运输粉尘：及时对厂区内地面进行洒水降尘及清扫；运输车辆要封闭遮盖，以减少原材料的散落；运输车辆进出厂区，在厂区出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和回用沉淀池，对出厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥出场，保持周边道路环境清洁，厂区内运输道路出现裂纹、浅坑时，应及时进行修补，避免灰尘积存造成扬尘。综上采取措施后，运输过程产生的扬尘及噪声对环境影响较小。 - 食堂油烟：设置油烟净化器，处理后高于屋顶排放。 - 采取以上措施，本项目废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - ①生活污水先经隔油池和化粪池处理，清理肥田综合利用不外排；②洗砂废水经1座多级沉淀池（总容积3000m3）收集沉淀处理后，循环利用，不排放；③车辆冲洗废水经洗车区设置的1座（20m3）沉淀池收集处理后，循环利用，不排放；④初期雨水收集到3000m3沉淀池，用于洗砂工序。 - 项目废水妥善处理，本项目废水对周围环境影响较小。 - 3、声环境 项目噪声主要为生产设备，采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小 - 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物主要为车辆冲洗沉淀池泥饼、除尘器粉尘、生活垃圾，生活垃圾由环卫部门处理，车辆冲洗沉淀池泥饼由环卫部门清运，除尘器粉尘定期外售。综上，项目固废不外排，对周围环境影响较小。 |
| 2.唐河县顶峰家具有限公司金属家具制造建设项目 | 河南省南阳市唐河县桐寨铺镇乡梁庄东村七组 | 唐河县顶峰家具有限公司 | 长沙涌源环保技术有限公司 | 唐河县顶峰家具有限公司投资100万元在南阳市唐河县桐寨铺镇梁庄东村七组租赁土地及厂房建设金属家具制造建设项目，年产40万件金属家具。项目厂区总占地面积10000m2，租用土地及厂房建设项目，其中建筑面积2400m2 | - 大气环境 - 焊接烟尘：经焊接烟尘净化器处理后的焊接烟尘为无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准； - 喷塑粉尘：喷塑房配套旋风除尘+脉冲反吹滤芯回收系统，用于回收涂装过程未被吸附利用的粉末，未捕集的废气车间内无组织排放。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准； - 固化废气：经UV光氧+活性炭吸附处理后经15米排气筒高空排放。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]62号）附件1、2（其他行业）标准。 - 水环境 - 营运期产生的废水主要是生活污水，经厂区化粪池处理后用于农田施肥。 - 3、声环境 本项目噪声主要为切割机、风机等运行产生的机械噪声，经基础减震、距离衰减、绿化吸声等措施降噪后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 - 4、固废 废边角料：切割加工时产生的废边角料约为1.5t/a，收集后暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售处置。 粉尘：焊烟净化器收集的烟尘量为 0.034t/a，交由环卫部门清运；旋风除尘+脉冲反吹滤芯回收系统收集的粉尘量为6.762t/a，全部回用生产 焊渣：在焊接过程中会产生焊渣，产生量为0.09t/a，交由环卫部门统一清运。 生活垃圾：项目定员10人，每人生活垃圾产生量为0.5kg/d，厂区内年产生活垃圾总量为1.5t/a，生活垃圾集中后交由环卫部门统一清运。 危险废物：项目产生的危险废物主要为废活性炭、废灯管等。其中废活性炭产生量为0.6t/a；废灯管产生量为0.2t/a，危废在危废间暂存后交由危废资质单位处理处置。 |