| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.南阳金益融环保科技有限公司日处理10吨医疗废弃物集中处置中心建设项目 | 河南省南阳市唐河县上屯镇政府西唐河县静脉产业园 | 南阳金益融环保科技有限公司 | 河南省卫然环保科技有限公司 | 项目总投资为2000万元，总占地面积6666.67m2，总建筑面积1275.79m2，项目建成后，日处理10t医疗废物。 | - 大气环境 导热油炉废气：微波消毒装置废气：微波消毒设备内置“二级过滤器（过滤尺寸<0.2µm，耐温不低于140℃，过滤效率>99.999%）+活性炭吸附装置”。微波消毒装置废气经内置处理装置处理后，通过管道引入“旋流塔（碱喷淋）＋UV光氧催化”处理系统集中处理； 上料间、冷藏库废气：医疗废物上料间及冷藏库均保持微负压状态，产生的废气经管道收集进入上述“旋流塔（碱喷淋）＋UV光氧催化”处理系统处理； 处理后的废气经排气筒（15m高）排放，NH3排放量为7.2kg/a，排放浓度为3.5mg/m3，H2S排放量为0.01773kg/a，排放浓度为0.009mg/m3，NMHC排放量为9kg/a，排放浓度为4.465mg/m3，PM10排放量为8.1kg/a，排放浓度为2.05mg/m3，其中NH3、H2S排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准限值，NMHC排放浓度能够满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）表3要求，PM10排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。 - 水环境 - 项目废水主要有车辆消毒清洗废水、周转箱清洗消毒废水、医废处置间清洗消毒废水、蒸汽发生器冷凝水、废气处理系统旋流塔废水及生活污水。车辆消毒清洗废水、周转箱消毒清洗废水、医废处置间消毒清洗废水、蒸汽发生器冷凝水直接进入厂内污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后排入厂内污水处理站处理，污水处理站出水满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)、《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后全部回用于消毒液调配用水、车辆、周转箱、医废处置间消毒清洗用水。本项目废水总共9.71m3/d，消毒液调配用水回用3.41m3/d，车辆清洗回用2m3/d，周转箱清洗回用2.96m3/d，医废处置间清洗回用1.34m3/d，因此可以全部回用，废水不外排。 - 3、声环境 - 本项目营运期噪声主要为设备运行时产生的噪声，源强为75dB（A）～85dB（A），经采取隔声、基础减振及厂区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求对周边环境影响较小。 - 4、固废 本项目产生的固废主要是职工生活产生的生活垃圾、经微波消毒处理后的医废残渣、废水处理过程中产生的污泥、废活性炭、废过滤棉、玻璃纤维、废UV灯管、废弃的劳保用品和周转箱。经微波消毒灭菌处理合格后的医废残渣属于一般固废，运至唐河县垃圾填埋场填埋；厂区生活垃圾基本做到日产日清，分类收集后运至唐河县垃圾填埋场填埋；污水处理污泥、废活性炭、废UV灯管、废过滤棉、玻璃纤维、废弃的劳保用品和周转箱分区放置于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 |