| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县祥亚水泥制品有限责任公司年产40万方混凝土、10万吨干拌沙浆建设项目 | 唐河县昝岗乡昝岗街15组东岗公路南（原青砖厂） | 唐河县祥亚水泥制品有限责任公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县祥亚水泥制品有限责任公司拟投资2500万元，在唐河县昝岗乡昝岗街15组东岗公路南（原青砖厂）建设年产40万方混凝土、10万吨干拌沙浆项目，项目新建厂房进行生产，项目占地面积7510平方米，建筑面积3500平方米。外购的原料经上料、搅拌等加工成混凝土等外售。 | - 1、大气环境 上料粉尘设置集气罩，经袋式除尘器处理后排气筒排放；搅拌粉尘设置密闭搅拌楼集气管道，经袋式除尘器处理后排气筒排放；水泥仓和粉煤灰仓呼吸粉尘经自带仓顶除尘器处理后排气筒达标排放。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水经化粪池处理后清理肥田，综合利用不外排。车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；搅拌机和罐车内部冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为搅拌机、运输车辆、泵等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 除尘器粉尘回用于生产；车辆冲洗沉淀池沉渣收集后交由环卫部门处理；砂石分离机砂石回用于生产；车辆冲洗沉渣收集后自然干化，由环卫部门清理；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |