唐河县环境保护局

关于唐河县益宏再生资源有限公司年处理6000吨废旧塑料再生利用项目环境影响报告书的

审批意见

唐环审〔2020〕172号

唐河县益宏再生资源有限公司：

根据你公司上报的由河南昊泉环保科技有限公司编制完成的《唐河县益宏再生资源有限公司年处理6000吨废旧塑料再生利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告书批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县古城乡魏庄村南500米，占地3600平方米，总投资1200万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告书》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告书》，建设单位和设计单位应根据《报告书》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放或综合利用，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥不外排。清洗工段产生的废水通过处理能力为150m³/d的污水处理站（处理工艺为“筛网+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化”）处理后回用于生产,循环利用不外排；废水应满足《再生水水质标准》（SL368-2006）标准要求。

2.废气  采取原料、产品、生产车间入棚，车间地面、道路硬化，出入车辆喷淋冲洗等措施减少无组织废气排放。开包、分拣扬尘采取设置喷雾装置；挤塑和废滤网燃烧废气通过挤塑工段局部密封收集、滤网燃烧废气收集管道共用1套有机废气处理设施（水过滤+UV 光解+活性炭吸附 ）后由15m 高排气筒排放；排放废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）的表4标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）的要求。

3.噪声  机械噪声应采用消声器、减振垫等措施，使噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求.

4.固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。设置规范危废暂存间，危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年11月7日