| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.南阳霆润电子科技有限公司年产1000万只电子产品生产线建设项目 | 唐河县咎岗乡黄楼村阎岗141号 | 南阳霆润电子科技有限公司 | 江苏信宸环保技术有限公司 | 项目主要建设1栋厂房，建设1条极片生产线和1条电芯生产线，规模为年产极片1000万对和500万只电芯。项目总投资为100万元。 | 1、大气环境 项目废气主要为含配料工段产生粉尘，以及搅拌机抽真空、涂布及烘干工段产生的NMP废气。其中，配料工段应单独密封，采取袋式除尘器除尘；涂布烘干NMP废气采取冷凝回收，尾气引入全厂有机废气处理系统处理。全厂有机废气处理系统采取“UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒”措施。粉尘和NMHC排放满足GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》和豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业要求；经预测，非甲烷总烃总烃最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》详解推荐值要求。项目不需要设置大气防护距离；项目卫生防护防护距离为50m。该范围内主要包含农田和3栋为居民房。评价建议建设单位以单位名义租赁该3栋居民房，作为职工的休息用房。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要包含职工的生活污水、设备清洗废水和循环系统排水。其中，清洗水集中收集，采取“沉淀+砂滤+UF膜+RO”工艺处理，清水用于冲厕或厂内及周边绿化、洒水等；浓水按危废管理；NMP回收装置冷却循环系统定期排水，排水为清下水，用于厂区洒水或冲厕；生活污水由抽粪车定期清掏，送周边农田施肥。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含对辊机、裁片机、风机等，采取减振、隔声等降噪措施。项目东南北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界不满足2类标准要求；敏感点预测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。西厂界不满足标准主要原因为风机紧邻厂界，评价建议风机采取减振、隔声、消声等措施，使西厂界噪声满足2类标准。另外，西厂界远离敏感点。因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目产生的固体废物主要包括边角料、废NMP冷凝液、废包装材料、废NMP桶、废电芯、废活性炭、废水处理浓水、废RO反渗透膜、沉淀池泥渣和职工的生活垃圾等。其中，边角料、废包装材料为一般固废，外售废品站；其他废物均为危废，厂家回收（或相关单位回收利用），其他送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |
| 2.唐河县小胖原粮购销点年收购1.5万吨小麦建设项目 | 唐河县桐寨铺镇赵冢村 | 唐河县小胖原粮购销点 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县小胖原粮购销点拟投资50万元，在唐河县桐寨铺镇赵冢村建设年收购1.5万吨小麦项目，利用现有厂房进行生产，建筑面4000m2，占地面积4700m2。外购小麦和玉米等，经筛分后外售。 | - 大气环境 料斗和筛分机上方设置集气罩，袋式除尘器处理后15m排气筒排放；项目废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水经化粪池处理后清理肥田，综合利用不外排。对水体影响较小。 - 3、声环境 产噪设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - ①废包装物为一般固废，暂存在一般固废间定期外售；②筛分杂物为一般固废，收集到垃圾桶，由环卫部门清理；③生活垃圾收集后由环卫部门定期清理。对周围环境影响较小。 |
| 3.唐河县鑫立电子厂年产500万只电子产品生产线建设项目 | 唐河县产业集聚区兴唐街道盛居西路（鸿翔院内） | 唐河县鑫立电子厂 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目租赁唐河县产业集聚内现有闲置厂房建设2条锂电池生产线，生产规模为年产小软包锂电池500万只。项目总投资为200万元。 | 1、大气环境 项目废气主要为注液和抽真空废气，采取“UV光解+活性炭吸附+15m排气筒”措施，废气排放满足GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》和豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业要求。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为职工的生活污水，经市政污水管网，排入唐河县污水处理厂处理。 3、声环境 项目噪声主要包含冲壳机、切折烫机和空压机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，附近的敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目产生的固体废物主要包括边角料、废包装材料、废活性炭、废电解液桶、不合格电池等。其中，边角料、废包装材料为一般固废，外售废品站；其他废物均为危废，其中废电解液桶厂家回收，其他送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |
| 4.河南隆和新能源有限公司年产500万只电子产品建设项目 | 唐河县滨河街道凤山路与郑州路义叉口188号 | 河南隆和新能源有限公司 | 江苏信宸环保技术有限公司 | 项目主要租赁现有闲置厂房、办公室等，建建设年产500万只电子产品项目。项目总投资为100万元。 | 1、大气环境 项目废气主要为含配料工段产生粉尘，以及搅拌机抽真空、涂布及烘干工段产生的NMP废气。其中，配料工段应单独密封，采取袋式除尘器除尘；涂布烘干NMP废气采取冷凝回收，尾气引入全厂有机废气处理系统处理。全厂有机废气处理系统采取“UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒”措施。粉尘和NMHC排放满足GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》和豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业要求；经预测，非甲烷总烃总烃最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》详解推荐值要求。项目不需要设置大气防护距离；项目卫生防护防护距离为50m。该范围内主要包含农田和3栋为居民房。评价建议建设单位以单位名义租赁该3栋居民房，作为职工的休息用房。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要包含职工的生活污水、设备清洗废水和循环系统排水。其中，设备清洗废水采用“絮凝沉淀+污水一体化”工艺处理；循环系统和纯水制备废水，直接排放；生活污水，排入厂内污水处理站。项目废水排入市政污水管网，进入唐河县污水处理厂处理。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含对辊机、裁片机、风机等，采取减振、隔声等降噪措施。项目东南北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界不满足2类标准要求；敏感点预测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。西厂界不满足标准主要原因为风机紧邻厂界，评价建议风机采取减振、隔声、消声等措施，使西厂界噪声满足2类标准。另外，西厂界远离敏感点。因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目产生的固体废物主要包括边角料、废NMP冷凝液、废包装材料、废NMP桶、废电芯、废活性炭、废水处理浓水、废RO反渗透膜、沉淀池泥渣和职工的生活垃圾等。其中，边角料、废包装材料为一般固废，外售废品站；其他废物均为危废，厂家回收（或相关单位回收利用），其他送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |
| 5.河南筷筷香食品有限公司年产100万瓶酱菜建设项目 | 唐河县张店镇工业小区3号 | 河南筷筷香食品有限公司 | 江苏信宸环保技术有限公司 | 年产西瓜酱100万瓶 | 1、大气环境 项目废气主要包含发酵过程中产生的臭气和油烟废气。西瓜酱发酵过程产生的废气主要为臭气浓度，类比同类企业竣工验收报告，臭气浓度在厂界达标；炒制车间油烟经“集气罩+油烟净化器+15m高空排放”处理，满足满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）要求；食堂油烟经“集气罩+油烟净化器+屋顶排放”处理，满足满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）要求。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要包含职工的生活污水和清洗废水。其中，浸泡清洗废水和包装容器清洗废水暂存于沉淀池内，用于厂区洒水降尘；设备清洗废水和生活污水经隔油池后，排入三格式化粪池，定期清掏，做农家肥使用，不外排。对周围地表水体环境影响较小。 - 声环境 项目噪声主要包含灌装机、包装机和风机等设备噪声，采取减振、隔声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废 项目产生的固体废物主要包括不合格原料（黄豆）、废包装材料、废营养物质、废渣、废豆酱、生活垃圾等。其中，不合格原料、废包装材料为一般固废，分别外售饲料加工企业和废品站；废营养物质、废渣、废豆酱、生活垃圾等，设置分类垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。 |