| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.有机肥料生产线 | 南阳市唐河县毕店镇杨家柳村 | 唐河县润佳圣有机肥厂 | 重庆大润环境科学研究院有限公司 | 唐河县润佳圣有机肥厂投资 1500 万元于唐河县毕店镇杨家柳村租赁场地7000m2，租赁生产车间建筑面积2000m2，以外购的明胶生产过程废渣、明胶生产过程含动物蛋白废水、动物皮料等为主要原材料，建设酶解池、预处理池、发酵罐、高速离心机等主要生产设备，建设1 条有机肥生产线，投产可达年产50000吨有机肥的生产规模。 | 1、大气环境 ①恶臭气体 本项目营运期废气主要是生产过程中，散发的恶臭气体（主要以NH3和H2S），预计能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准（新扩改建）限值要求。 2、水环境 营运期废水主要为职工生活污水，废水经化粪池处理后定期由周边农户运走，做农肥使用。 3、声环境 本项目营运期噪声主要是高速离心机、灌装机等设备噪声，噪声源强在70~85dB(A)之间。经预测，四周厂界昼间、夜间噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4、固体废物 项目营运期间全厂产生的固体废物主要以下几种： ①废弃包装材料 根据企业提供的资料，废弃包装材料产生量为1t/a，集中收集后交由环卫部门处理。 ②生活垃圾 员工生活垃圾产生量为10.5kg/d（3.15t/a），生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运至城市生活垃圾填埋场进行填埋，对周围环境不会有明显影响。 |
| 2.华润电力唐河县20MW分散式风电项目 | 南阳市唐河县郭滩镇、上屯镇 | 华润新能源（唐河）有限公司 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 该项目规划总装机容量为20MW，拟安装单机容量2500kW的风力发电机组8台，新建1座开关站，工程所发电量经35kV场内集电线路接入新建开关站，最终就近接入当地35kV变电站。 | - 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气以及施工营地食堂油烟，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料。食堂油烟设置油烟净化器，采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 - 2、水环境 - 施工期主要为生活污水和施工废水，施工营地修建防渗旱厕，生活污水同粪便一并定期清掏，用于积肥，可灌溉周边林地和灌木草丛地以及周边的农田；施工废水经隔油池隔油后进入沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工机械冲洗、道路洒水，不外排。 - 3、声环境 （1）施工期：主要为挖土机、装载机、吊装机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 （2）营运期：根据预测，风电机组噪声衰减至最近环境敏感点的噪声值为41dB(A)，环境敏感点声环境可以满足《声环境质量标准》1类标准要求（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），故本项目风机噪声对周围村庄影响较小。 - 4、固体废物 - （1）施工期主要为主要为施工人员生活垃圾；生活垃圾定点集中收集，定期运至环卫部门指定垃圾中转站处置，对周围环境影响较小。 - （2）营运期主要为风电设备维修产生的废润滑油、废零件，废润滑油检修完经收集后送至华润新能源（唐河）有限公司华润电力唐河县龙潭一期风电项目升压站内，废零件作为生活垃圾，定期清运至环保部门指定垃圾中转站处置。 - 5、生态环境 - （1）施工期：主要是对地表植被、水土保持的影响，工程措施主要有：表土剥离、土地整治及表土回覆，尽早绿化种植和植被恢复；做好水土保持工作，防治水土流失。对生态环境影响较小。 - （2）营运期：主要是对动植物及光影对居民的影响，占用耕地部分，通过占地面积内农作物损失量对当地居民进行经济补偿，对植被的影响，通过采取异地补偿及植被恢复等措施，经过1～3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。项目区域内风机组离周边最近村庄（ST04#机位东北马屯庄）的距离为337m，风机运行时光影对村庄的影响较小。 |