唐河县环境保护局

关于唐河县鸿瑞畜牧设备安装有限公司年产饲养设备8000件建设项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕38号

唐河县鸿瑞畜牧设备安装有限公司：

根据你公司上报的由河南省晨瞾环境科技有限公司编制完成的《唐河县鸿瑞畜牧设备安装有限公司年产饲养设备8000件建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县城郊乡曾沟村三组，占地面积5328平方米，总投资50万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水依托原有化粪池处理后，用于周边农田施肥。

2.废气  焊接废气由集气罩收集经袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒排放；排放标准应满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。食堂油烟废气经1套油烟净化设施处理后由高出食堂建筑物的排气筒排放；排放标准应满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。

3.噪声  对高机械噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  废边角料、碎屑、除尘器收集的粉尘，收集后暂存固废暂存间，定期外售；生活垃圾由垃圾桶分类收集后，交由环卫部门处理；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。应规范设置危废暂存间，做好危废台账记录：废切削液、废液压油、废导轨油、废机油等危险废物收集贮存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保设施竣工验收或验收不合格不得投入生产,未取得排污许可证（或排污登记）不得投产排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年4月7日