拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利用采矿废石、弃渣等年产100万吨建筑材料建设项目 | 南阳市唐河县源潭镇党老庄村 | 唐河县党国玉砖场 | 河北悦郎环保科技有限公司 | 项目租赁场地厂房，占地面积4000m2，主要建设生产车间、原料库和成品库各1座，利用采矿废石和建筑弃渣为原料，通过粗破、精破、筛分、水洗、脱水后制得机制砂，年产100万吨机制砂。 | （1）大气环境： 项目营运期大气主要为喂料机投料、鄂破机、锤破机、振动筛进出料口和运行过程中产生的粉尘废气；其中，鄂破机、锤破机进出料口分别设置密闭集气罩，粉尘废气经收集后引至1套高效脉冲除尘器处理，振动筛进出料口分别设置密闭集气罩，粉尘废气经收集后引至1套高效脉冲除尘器处理，2套除尘器处理后尾气合并引至1根15m高排气筒排放；铲车投料产生的粉尘、集气罩逸散粉尘、原料装卸粉尘均为无组织排放，要求生产车间和原料库全封闭建设，安装密闭性好的硬质门，喂料机投料斗三面围挡，仅留投料一面，车间和原料库内安装高压喷雾装置，物料输送皮带全封闭等。经计算，排气筒粉尘排放浓度和速率及厂界粉尘浓度贡献值均满足达标排放，对区域大气环境影响较小。 （2）水环境： 项目营运期废水包括洗砂废水、车辆冲洗废水和职工生活污水，洗砂废水排入生产车间北侧建设的1座容积为1440m3的四级沉淀池，处理后回用于洗砂工序；东门车辆冲洗废水经洗车区处设置的1座容积为30m3的沉淀池处理后，循环利用；北门车辆冲洗废水就近排入处理洗砂废水的四级沉淀池内，沉淀处理后，泵抽回北门洗车区循环利用；职工生活污水经1座容积为5m3的地埋式化粪池处理后，用于周边农田施肥。厂区初期雨水经收集后排入1座容积为100m3的初期雨水收集池内，沉淀处理后用于厂区道路洒水降尘。 （3）声环境 营运期噪声主要为鄂破机、锤破机、振动筛、洗砂机等设备产生的机械噪声，通过采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振、全封闭车间隔声等措施后，四周厂界噪声满足达标排放，最近敏感点满足2类区声环境标准要求。 （4）固体废物： 营运期固体废物主要为除尘器收集灰，密闭容器收集后外运建材厂资源化利用；沉淀池泥渣定期抽出，板框压滤机脱水至60%左右后，暂存于固废暂存间，定期清理运至建材厂资源化利用；职工生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期运至镇区垃圾中转站处置；化粪池污泥定期清掏，用于周边农田施肥。 |