| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县城第四污水处理工程项目 | 唐河县三夹河北岸、唐河东岸，瓷都路与滨河南路交叉口 | 唐河县城管局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县城管局拟投资28975.48万元，在三夹河北岸、唐河东岸，瓷都路与滨河南路交叉口建设唐河县城第四污水处理工程项目，项目占地面积90338m2，服务面积34.23km2。主要收集唐河西部和东部的生活污水和工业废水，经多级 A/O 工艺处理后，达标排入三夹河。 | - 1、大气环境 （1）恶臭--对格栅间（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池）、污泥间（包括污泥浓缩池、调理池、反应池和脱水间）等产生恶臭的环节进行密闭收集，采用生物滤池进行除臭，处理后的废气由一根15m高排气筒排放。生化池恶臭设置绿化隔离带。 - （2）营运期主要为食堂油烟，设置油烟净化器，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 厂内生活污水、污泥脱水、冲洗废水、实验室废水和厂外进水一并进入厂内污水处理系统，经多级A/O工艺处理后，达标排入三夹河。对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为水泵和风机噪声，采取基础减振、隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 主要为栅渣、沉砂、污泥、废药品和废机油；栅渣和沉砂收集到1座全封闭固废间，送往附近垃圾中转站统一处理；脱水污泥收集到1座全封闭固废间，送唐河县污泥处置中心进一步处理；废药品和废机油收集到1座危废暂存间，定期由资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清理。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |