拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县长宏塑业有限公司生产线技术升级改造建设项目 | 唐河县产业集聚区文峰路南段 | 唐河县长宏塑业有限公司 | 河北安怀环保科技有限公司 | 唐河县长宏塑业有限公司投资50万元，在唐河县长宏塑业有限公司原有塑料包装产品生产线基础上对原生产线进行升级扩建，增加集装袋产品的生产制造，项目改造完成可以生产柔性包装袋、珠光膜袋和集装袋3中产品，可达到年产100万条柔性包装袋、年产500万条珠光膜袋、年产各种集装袋400万条的规模；同时为了回收生产过程中产生的边角废料，新建一条边角废料造粒生产线，边角废料造粒后全部作为原料回用于编织袋生产。本次改扩建项目，不新增占地，全部利用现有的生产厂房及辅助用房。 | （1）大气环境： 本项目营运期废气拉丝熔融工序、边角料造粒热熔挤出工序、废滤网熔融过程产生的有机废气、印刷工序产生的有机废气和拉丝拌料工序产生的粉尘废气以及食堂油烟。 项目优化改造现有的拉丝工序废气处理措施，在拉丝工序的拌料机和熔融挤出机上方各设置了一台集气罩（项目共计3台拉丝机，共设置了6个集气罩，集气罩集气效率约为91%），经收集的拌料粉尘和熔融挤出有机废气经脉冲袋式除尘器（去除颗粒物）+UV光氧催化设备+活性炭吸附措施处理后经1根15m高排气筒DA001排放。 边角料造粒熔融挤出过程中经集气罩收集的有机废气同废滤网加热炉工作中产生的有机废气一同经一套水喷淋塔+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA002排放。 集气罩收集的覆膜工序有机废气和负压收集的印刷工序产生的有机废气经UV光氧催化设备+活性炭吸附后经过1根15米高排气筒DA003排放 本项目拉丝、造粒、废滤网加热工序废气（非甲烷总烃）经处理后排放浓度均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“最高允许排放浓度80mg/m3”的限值要求。覆膜印刷工序工序粉尘废气经处理后，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有组织最高允许排放浓度40mg/m3的标准要求；拉丝工序粉尘废气经处理后，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准限值（30mg/m3）要求。 针对生产车间无组织排放的非甲烷总烃、粉尘，根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有机废气相关处理措施要求，并结合本项目实际情况，评价提出：项目拉丝、造粒熔融挤出工序、覆膜工序、印刷工序提高废气的收集效率；对废气收集设施定期清理维护，保证废气有效收集；项目原料、半成品堆存于生产车间各分区内存放，不得露天堆放；生产车间地面全部硬化，定期打扫，加强管理，保证车间内没有明显积尘；车间内安装换气扇，加强车间通风换气以改善空气环境；同时加强操作工人的自我防护，配备必要的劳保用品（口罩、眼镜等），并严格按照相关劳动规范作业，以尽量减轻粉尘排放对环境空气及员工健康的影响。经预测可知，项目非甲烷总烃及颗粒物的厂界浓度贡献值可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9标准限值要求，且非甲烷总烃浓度贡献值可满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“工业企业边界排放建议值2.0mg/m3”的限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内无组织排放限值要求。 综上，项目营运期废气经采取措施后，对周围环境影响较小。 （2）水环境： - 本项目营运期废水主要为职工生活污水。 - 项目职工生活污水产生量为13.86m3/d，废水中主要污染物及浓度为COD350mg/L、BOD5250mg/L、NH3-N30mg/L、SS280mg/L。食堂含油废水经隔油池处理后同其他生活污水一起经厂区现有化粪池处理后排入唐河县产业集聚区市政污水管网，经市政污水管网排入唐河县污水处理厂处理达标后排入唐河。不会对周围地表水环境产生不良影响。 （3）声环境： 本项目营运期噪声主要为拌料机、收丝机、圆织机、裁袋机、切粒机、风机等设备运行过程产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）。经采取隔声、减振等降噪措施后，四周厂界昼夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求；周边敏感点噪声贡献值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。不会对周围环境造成明显不良影响。 （4）固体废物： 本项目营运期产生的固废废物有职工生活垃圾、废弃过滤网、废塑料熔块、化粪池污泥、废包装袋、边角废料、除尘器收集的粉尘等一般工业固废；废活性炭、废UV灯管、喷淋塔浮油、废油墨桶等危险废物。 项目建设一座30m2的一般固废暂存间。职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站进行处理；废弃过滤网、废塑料熔块、废包装材料集中暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收部门，合理处置；企业配套一条边角废料造粒再生生产线，将边角废料进行熔融挤出-造粒后回用于生产；除尘器收集的粉尘可以直接作为原料进入拉丝工序熔融挤机回用于生产。 项目建设一座10m2的危险废物暂存间。废油墨桶、废活性炭、喷淋塔浮油属于危险废物“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类别；废UV灯管属于危险废物“HW29含汞废物”中“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”类别；以上危险废物应分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有相关处置资质的单位进行处置。 本项目营运期产生的各类一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求进行设计，各类固废设专门容器分开存放，并设警示标志；根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1实施）要求，危险废物暂存场所应当采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施，暂存的容器材质应满足强度要求，危废间地面要用坚固、防渗材料进行硬化，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，避免对环境造成二次污染，危险废物应安排专人管理。危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，完善转运手续。同时，企业应建立危险废物管理台账，记录危险废物产生、贮存和转运情况。 综上所述，本项目营运期固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，不会对周围环境影响产生影响。 |