拟审批的建设项目环境影响表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳亿瑞陶瓷有限公司年产1500万平方米通体抛光砖生产线改建项目 | 河南省南阳市唐河县产业聚集区新春南路1096号 | 南阳亿瑞陶瓷有限公司 | 山西晶翌环保科技有限公司 | 南阳亿瑞陶瓷有限公司拟投资300万元在唐河县产业集聚区现有厂区建设年产1500万平方米通体抛光砖生产线改建项目，主要对厂区现有2条陶瓷生产线部分生产工艺及设备进行升级改造，使用全自动喷墨印花生产线及淋釉生产线；同时对全厂进行雨污分流系统改造及无组织排放治理，包括输送皮带封闭、煤场及煤渣场全封闭、上煤系统自动化改造等。改造工程完成后，全厂共有2条通体抛光砖生产线，配套建设有生产车间、原料库、煤场、煤渣场、煤气站等内容，同时配套建设雨污分流系统、初期雨水收集及处理系统、生产废水处理及回用系统、废气处理设施等环保设施，其他工艺及设备不变。 | 1、废气：喷墨印花废气：喷墨印花工序设置在封闭厂房内专用喷墨间内，喷墨间二次封闭，在两处喷墨印花间分别设置循环风系统，采用“过滤棉+活性炭”吸附装置，将空气净化后返回喷墨印花间；制釉工段粉尘：采用抑尘上料方式，制釉间二次封闭，车间水雾喷淋抑尘。 2、废水：新增施釉工序区域地面清洗废水，收集至车间内集水池暂存，泵入现有工程抛光车间高效多级混凝沉淀池处理后，回用于磨边抛光工序。 3、噪声：球磨机、空压机、各类泵等高噪声设备采取隔声、基础减震、消声、吸声等措施，厂界噪声贡献值昼夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准要求。本项目主要设备在密闭的厂房中，符合排放要求。 4、固废：改建项目喷墨印花室产生的油墨包装废油墨桶、循环风系统废过滤棉和废活性炭、废硒鼓等危险废物，依托现有工程危废暂存间暂存，定期交由相应危险废物处置资质单位处置；釉料除铁泥回用于底釉浆料制备。 |