| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.唐河县S233线公路加宽改建工程 | 唐河县大河屯镇、毕店镇 | 唐河县交通运输局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | S233唐河段道路加宽 | 施工期： 1.废气 施工期间应注意施工扬尘的防治问题，在施工阶段要对使用物料覆盖，禁止有裸露物料堆存，并定期洒水，建设单位需对施工单位严格要求，控制物料堆存的风力扬尘，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2.废水 施工作业时应严格避免施工废渣、废油等弃入水体；机械维修场地尽量远离河流，避免含油污水通过地表径流进入水体，在施工场地设置隔油池、沉淀池，处理后回用于施工场地洒水降尘，以减少含油污水对周围水体的影响。 3.噪声 施工设备行时噪声为80-90dB（A）。建议选用低噪声施工机械设备和工艺，并加强对设备的维修保养；安排施工物料运输路线和时间，并对施工噪声加以控制；避免夜间施工等措施，使对周围声环境影响降至最低，对周围环境影响不大。 4.固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾。施工人员生活垃圾应定点堆放，定期由环卫部门清运至城市生活垃圾处理场，严禁乱丢乱弃。建筑垃圾分类回收，对钢筋、钢板等下角料等交废物收购站处理。 营运期： 1.废气 项目营运期大气污染源主要为汽车尾气、地面二次扬尘及散装物料扬尘。环评建议采取以下措施：加强公路两侧绿化，栽种可吸收或吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草本植物，以控制废气向周围环境扩散；加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态；加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶；鼓励使用压缩天然气、液化石油气和电力等清洁能源为燃料的机动车。经采取以上措施，项目运营期对周围大气环境的影响可得到一定程度的减小，不会造成严重的不良影响。 2.废水 在公路建成投入运营后，公路交通对沿线水质的主要影响因素是汽车尾气及运行车辆所泄漏的石油类物质。污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度等，具有一定程度的不确定性。其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨对公路所跨越河流造成的影响主要是初期雨水形成的路面径流，雨水通过道路的排水系统排放到路基两侧的排水沟、截水沟或天然沟渠内；同时，由于项目的建设及配套污水管网的建成，将对区域内污水进行截流，结束了区域内生活污水无法收集的问题，对区域水环境属正效应，对改善区域内水环境将起到积极的作用；因此，项目建成后对区域地表水环境有明显改善作用，不会对附近地表水水质造成明显不利影响。 3.噪声 营运期噪声主要来自公路上行驶的汽车，根据车型和车速的不同其产生的噪声源强也不同，经预测，项目近期和中期距道路中心线20m处可满足2类标准要求，远期 距道路中心线30m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4.固废 营运期固体废物主要是由过往车辆散落的物品、乘客丢弃的垃圾以及沿线居民出行过程产生的生活垃圾等，为减轻此类废物对环境的影响，建议采取以下措施：建议由公路管理部门就近聘用人员对沿途固体垃圾进行及时清理，经分类收集后由环卫部门就近送往垃圾中转站；加强环卫宣传工作，沿途设立禁止抛洒物品的标志并提高人民环保意识，杜绝随意抛撒废物的不良习惯；提高环卫工作人员的工作意识，对抛撒废物及时清理。 |
| 2.唐河县友兰大道西延改扩建工程建设项目 | 唐河县城 | 唐河县交通运输局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县交通运输局拟投资4149.14万元建设友兰大道西延改扩建工程，扩建内容主要包括道路加宽工程（包含道路交叉口部分）、交通工程、雨水工程、照明工程、绿化工程。 | 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料，食堂油烟设置油烟净化器。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 2、水环境 施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。 3、声环境 施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、施工弃土用于道路边坡绿化，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境 施工期主要是对地表植被、水土保持的影响，尽早绿化种植和植被恢复，减少对农田的破坏。对生态环境影响较小。 |
| 3.唐河县北京大道西延道路工程项目 | 唐河县北京大道西 | 唐河县交通运输局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县交通运输局拟投资6676.8万元建设北京大道西延道路工程，建设内容主要包括道路工程（包含道路交叉口部分）、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、强电土建工程、弱电土建工程、绿化工程。 | 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料，食堂油烟设置油烟净化器。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 2、水环境 施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。 3、声环境 施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、施工弃土用于道路边坡绿化，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境 施工期主要是对地表植被、水土保持的影响，尽早绿化种植和植被恢复；做好水土保持工作，防治水土流失；做好蟠龙溪、唐河水生生态环境保护工作；禁止向蟠龙溪、唐河水体内排放一切污染物。对生态环境影响较小。 |