| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、南阳浩之睿金属材料有限公司年产15万片母猪栏位生产线建设项目 | 南阳市唐河县产业聚集区工业路与唐飞路交叉口6号 | 南阳浩之睿金属材料有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目租赁现有厂房进行生产，年产15万片母猪栏位，总投资为35万元 | 1、大气环境 项目废气主要为焊接烟尘。项目设置18台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经净化后，车间无组织排放。废气排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。经预测，颗粒物最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。厂界污染物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）的要求。敏感点小吴庄村、常庄村创业家园小区、唐河县工业区医院贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为职工的生活污水，依托厂区化粪池预处理后，排入唐河县污水处理厂。 3、声环境 项目噪声主要包含二保焊机、移动式焊接烟尘净化器、风机等，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点小吴庄村和常庄村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包括废包装材料、焊渣和职工的生活垃圾等。其中，废包装材料、焊渣为一般固废，外售废品站；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |
| 2、南阳泰瑞生物科技股份有限公司年产150吨栀子提取物深加工项目 | 唐河县咎岗乡岗柳工业园 | 南阳泰瑞生物科技股份有限公司 | 江苏信宸环保科技有限公司 | 年产栀子油150t，年产栀子黄色素100t | 1、大气环境 项目废气主要包含色素提取浸出、烘干、浓缩、洗脱等工序产生的乙醇有机废气，以及喷雾干燥、包装粉尘和栀子脱壳筛分粉尘、锅炉废气、食堂油烟。浸出、烘干、浓缩、洗脱等工序产生的乙醇有机废气采取“二级冷凝+水喷淋吸收塔+15m排气筒”措施；喷雾干燥、包装粉尘采取“袋式除尘器+15m排气筒”措施；栀子脱壳筛分粉尘，采取“车间密闭+洒水降尘”措施；锅炉废气采取，采取“低氮燃料+烟气循环技术+15m排气筒”措施；食堂油烟采取“油烟净化器+屋顶排放”措施。其中，有机废气满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准和豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业（NMHC80mg/m3，去除率70%）要求；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限制（烟尘20mg/m3、SO2 50mg/m3、NOx150mg/m3）及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）和《唐河县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求（烟尘5mg/m3、SO210mg/m3和NOx30mg/m3）。经预测NMHC、颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》详解推荐值和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目卫生防护距离为50m，该范围无敏感点。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水包含生活污水、色素洗柱废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、喷淋废水、软水制备浓缩水、循环系统排水。其中色素洗柱废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、喷淋废水及生活污水采取“隔油池+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+气浮”工艺处理，出水水质满足《城市污水再生利用•农田灌溉用水水质》（GB20955-2007）水质要求，用于厂区周边农田灌溉；软水制备浓缩水及循环系统排水用于厂区绿化用水。 3、声环境 项目噪声主要包含剥壳机、喷雾干燥机组、风机和空压机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包括果壳、栀子粕、废油胶、栀子渣、皂角、蒸馏馏出物、废白土、废活性炭、废固体脂、杂质、废过滤膜、废树脂、污水处理站污泥、废含油抹布和职工的生活垃圾等。其中，栀子粕作为厂区栀子黄色素提取的原料回用；果壳、废油胶、栀子渣、皂角、蒸馏馏出物、废白土、废活性炭、废固体脂、杂质、废过滤膜、污水处理站污泥等为一般固废，外售或运至生活垃圾填埋场填埋；废树脂、废含油抹布等危废，厂家回收或送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |
| 3、唐河县顺风加油站建设项目 | 唐河县昝岗乡白坡村冯岗组X004县道路南 | 唐河县顺风加油站 | 山东锦华环保科技有限公司 | 本项目在唐河县昝岗乡白坡村冯岗组X004县道路南 ，拟投资50万元，建设唐河县顺风加油站建设项目。该项目总占地面积2000㎡,年销售汽油120t，柴油180t。 | - 水环境 项目营运后厂区用水环节主要为职工生活用水，项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不会对周围地表水环境造成不良影响。 2、气环境 项目营运期大气污染物主要是卸油、储油、加油等过程中油品挥发产生的非甲烷总烃。项目产生的非甲烷总烃通过油气回收系统进行处理。通过采取以上措施，本项目对大气环境影响较小。 3、声环境 本项目噪声污染源主要为站区内来往的机动车产生的交通噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。建设单位在场站内要求加油时车辆熄火和平稳启动等措施，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和南厂界4类标准，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为生活垃圾和罐底油泥。 本项目储油罐底部油泥委托有资质的专业清理公司清理，油泥由专业清洗公司回收处理，不在站内暂存。生活垃圾由企业统一收集后定期清运至垃圾中转站。通过采上综合措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 |
| 4、唐河县亮洁洗涤有限公司建设项目 | 南阳市唐河县城郊乡牛园村委 | 唐河县亮洁洗涤有限公司 | 威海威创环保科技有限公司 | 年清洗酒店及宾馆用品10万件（套） | 1、大气环境 本项目大气污染物主要为生物质锅炉燃烧废气和污水处理设施恶臭气体。生物质锅炉废气在采用“低氮燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘”的废气处理措施后，生物质锅炉烟尘、SO2、NOx排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉和《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中对生物质锅炉排放浓度限值的相关要求。理污水过程中产生的恶臭气体，通过合理布局污水处理设施位置，同时安排专人对厂内污水处理区喷洒除臭剂，加强该区域的绿化，多种植吸附恶臭气体的绿植，本项目污水处理设施的臭气排放量将大大减少，经大气扩散后，臭气对周围环境的影响不大，其厂界臭气浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放限值要求。 2、水环境 项目运营过程中产生的污染物主要为生产废水和生活污水。厂区综合污水拟建污水处理站，处理工艺格栅+调节池+混凝沉淀+气浮池+水解酸化+接触氧化+二沉池，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，废水经厂区污水总排口外排入北侧田间自然沟，并沿自然沟向南1.9km流入八龙河，再向西南9.2km排入唐河。锅炉废水属于清下水，无需处理，直接通过厂区污水总排口外排；锅炉冷凝水通过管道回流至锅炉房冷凝水罐内回用，不外排。经预测可知，本项目废水达标排放后对区域水环境影响是可以接受的。 3、声环境 项目噪声经过车间隔声、减震消音、距离衰减、建筑物隔音后，厂区四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响可以接受的。 4、固废 本项目产生的固体废物主要是废布草、洗涤废物、废弃包装材料（桶）、废树脂、锅炉废渣、布袋除尘器收尘、生活垃圾、污水处理设施污泥等。废布草、洗涤废物、废弃包装材料（桶）、锅炉灰渣和除尘器收尘统一分类收集暂存于厂内一般固废暂存间，其中废布草随后交由酒店、宾馆回收，作为废布条再利用，洗涤废物交由当地环卫部门处理，废包材（桶）随后作为废品外售处理，锅炉灰渣和除尘器定期清运至当地垃圾填埋场进行填埋处理。生活垃圾在分类收集后由环卫部门定期处理。污水处理设施污泥定期交由环卫部门进行处理。 |
| 5、唐河县黑龙镇卫生院建设项目 | 唐河县黑龙镇龙兴路中段 | 唐河县黑龙镇卫生院 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 主要建设1座综合楼、1座医技楼等，设置80张床位 | 1、大气环境 污水处理站运行过程中有恶臭产生，主要成份为H2S和NH3，产生的部位主要为调节池、污泥池等，评价建议建设单位将各构筑物封闭、池子周边铺设草坪等，采取以上措施，本项目污水站恶臭对周围大气环境影响较小。项目废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境 本项目主要为生活污水和医疗废水。综合污水量为26.84m3/d（9796.6m3/a），主要污染物分别为COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠菌群。生活污水经化粪池预处理，医疗废水经化粪池预处理，一并排入厂区污水站处理，处理达标后经城镇下水道排入田间自然沟最终汇入唐河。综上，对周围地表水体环境影响较小。 3、声环境 项目运营期噪声主要来自风机、水泵等设备运行噪声，其声级值为75~85dB（A），经基础减振、室内密闭后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生的危险废物有医疗废物和污水站污泥，收集到危废暂存间（45m2），定期由资质单位处置；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小 |
| 6．唐河牧原农牧有限公司无害化处理中心二期项目 | 南阳市唐河县大河屯镇李湾村刘琦 | 唐河牧原农牧有限公司 | 南阳市环境保护科学研究所有限公司 | 主要构筑物：缓冲车间、破碎车间、主生产车间、成品车间、集宰间、消毒间等 主要设备：输送机、化制机、榨油机、冷却塔、燃气锅炉等 原辅材料：病死畜禽尸体14600t/a。 生产工艺： 原料上料→破碎→烘干化制→榨油→出料 | 1.废水污染防治措施：营运期项目区车间及破碎设备冲洗水、洗车废水及生产区初期雨水等，进入收集池，经厂区内新建的黑膜池污水处理设施处理后外运至牧原唐河十场沼液暂存池 2.废气污染防治措施：营运期项目区目破碎及化制系统产生废气收集进入冷凝塔后进入“生物除臭法”处理系统处理，尾气通过1根15m排气筒排放；项目车间、产品库均采取密闭负压抽风，抽取废气进入工艺废气处理系统净化处理；生产区定期喷洒消毒剂、除臭剂，减轻无组织恶臭废气对厂区的环境空气影响；锅炉废气经低氮燃烧装置处理后经不低于8m高的烟囱排放 3. 噪声污染防治措施：营运期为减少项目生产期间机械噪声对周边的影响，评价要求建设单位在对生产机械进行减振、消声处理，对运输车辆进行限速、禁鸣以及对传输装置进行封闭等措施处理后，使昼间噪声能够实现达标排放 4.固体废物污染防治措施：营运期在厂职工产生的生活垃圾经分类垃圾桶收集并消毒后，定期由环卫部门转运大河屯镇垃圾中转站处置；消毒后的废劳保用品一同生活垃圾转运大河屯镇垃圾中转站处置；废裹尸袋经收集后危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理 |