| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.唐河县郭滩镇李庄村木材加工厂年产500吨木板生产线建设项目 | 南阳市唐河县郭滩镇李庄村 | 唐河县郭滩镇李庄村木材加工厂 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目投资60万元，租赁郭滩镇李庄村闲置场地，建设年产500吨木板加工生产线项目 | 1、大气环境 废气主要来源于切断工序、剥皮工序、旋切工序以及削片工序，产生的粉尘经集气罩负压抽风后，统一由一台脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；无组织粉尘通过密闭厂房阻隔后排放；经预测厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织颗粒物1.0mg/m3的要求。李庄村、郭滩村满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 本项目无生产废水，主要为职工生活污水。项目污水量为0.4m3/a（120m3/d），主要污染物及浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。生活污水进入化粪池处理后清掏肥田，不外排。该项目厂区周围有大量农田，能够满足项目生活污水消纳的需求，因此该措施可行。对周围地表水体环境影响较小。 3、声环境 本项目运营期噪声主要为断木机、剥皮机、剥板机、叉车等设备运行噪声，其声级值为75~85dB（A），经基础减振、厂房密闭后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目产生的固体废物主要为木材碎屑、树皮和生活垃圾，木材碎屑、树皮收集到一般固废间（25m2）定期外售，生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上，本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |
| 2．年产100万套LED路灯、室内外灯具及市政环卫、环保机械设备生产线项目 | 南阳市唐河县古城乡黄宅村79号 | 河南港皓照明科技有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 主要建设年产100万套市政路灯电杆及市政环卫设备 | 1、大气环境 本项目废气主要为切割烟尘、喷塑粉尘、固化废气。 切割烟尘：本项目采用固定位置切割，切割机上方设置集气罩，收集效率90%，收集后通过管道将废气送至袋式除尘器处理，之后通过15m排气筒排放。 喷塑粉尘：项目采用先进的静电喷粉设备，设备自带有粉末回收过滤系统，对未上粉粉末进行回收过滤处理后回用，回用率可达99.9%，未喷上的塑粉可经回收过滤后重复使用，不作为固废处理，处理后的粉尘经1根15m高的排气筒排放。 固化废气：固化在全封闭固化箱进行，产生的废气经车间顶部集气管道（效率95%）进入UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，综合去除效率90%，处理后的废气通过15m排气筒排放。。 颗粒物排放浓度和排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）要求。非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2中最高允许排放浓度120mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件一有组织非甲烷总烃80mg/m3的要求。综上所述，本项目有组织废气可以达标排放，综上所述，项目废气能够达标排放，对周围大气环境影响较小，对敏感点大气环境影响较小。 2、水环境 本项目无生产废水，生活污水经隔油池和化粪池处理后清掏肥田，不外排。该项目厂区周围有大量农田，能够满足项目生活污水消纳的需求，因此该措施可行。对周围地表水体环境影响较小。 3、声环境 本项目运营期噪声主要为剪板机、切割机、二保焊、折弯机、风机等设备运行噪声，其声级值为80~85dB（A），经基础减振、厂房密闭后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行。 4、固废 本项目产生的固体废物主要为废活性炭、废含汞灯管、边角料、废焊丝渣和生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，边角料存放于一般固废暂存间由外售；废活性炭、废含汞灯管产生后存放于危险废物暂存间移交有资质单位处置。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 3．南阳欧豪家具有限公司年产3000套床、柜、木门生产线建设项目 | 南阳路唐河县滨河街道郑州路第七小学对面 | 南阳欧豪家具有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年产3000套床、柜、木门 | 1、大气环境 项目废气主要包含裁板、刨料、铣型、打孔粉尘，拼板、封边、拼花粘结工序产生少量NMHC。裁板、刨料、铣型和打孔粉尘通过设备自带袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放。排放颗粒物满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（15m排气筒：颗粒物120mg/m3、1.75kg/h）要求。封边、拼板、拼花粘结废气通过各设备上方设集气罩，有机废气经集气罩收集后，通过一套“UV光氧+活性炭吸附”废气处理系统处理废气，废气处理后通过15m排气筒排放。NMHC有组织排放量满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准NMHC120mg/m3、10kg/h）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）（家具制造业NMHC50mg/m3）要求。敏感点有组织PM10、NMHC及无组织PM10、NMHC预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目四周厂界无组织废气PM10排放满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（GB16297-1996）（厂界浓度1.0mg/m3）；厂界无组织废气NMHC排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3）要求。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经四级沉淀池（总容积12m3）沉淀处理后，上清液循环回用于生产，不外排。职工的生活污水，经市政污水管网，排入唐河县污水处理厂处理。 3、声环境 项目噪声主要包含精密推台锯、自动平刨机、数控铣型机、数控水刀拼花切割、空压机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。另外，最近的敏感点谢庄社区噪声预测值为50dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 目固废主要包括裁板、刨料、铣型、打孔过程中产生的下脚料、木屑，封边时产生的边角料、水刀拼花切割时产生的边角料、袋式除尘器集尘、包装时产生的废包装材料、有机废气处理系统产生的废活性炭、废灯管、拼板机产生的废液压油、机修时产生的废机油、云石胶废桶和职工生活垃圾等。其中，边角料、废包装材料、袋式除尘器集尘、沉淀池沉渣等为一般固废，定期外售；废活性炭、废灯管、废液压油、废机油、云石胶废桶等为危废，暂存危废暂存间，定期送有资质单位处理。生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |
| 4唐河县雷爱明家具店年组装4000套免漆生态床、柜生产线建设项目 | 唐河县滨河街道权庄村罗冲 | 唐河县雷爱明家具店 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年组装4000套免漆生态床、柜生产线建设项目 | 1、大气环境 项目废气主要为开料、打磨、打孔废气。 项目开料、打磨和打孔产生粉尘，经过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，粉尘收集率取90%，袋式除尘器除尘效率≥99%（评价取99%），之后通过1根15m排气筒排放。综上所述，颗粒物满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（15m排气筒：颗粒物120mg/m3、3.5kg/h）要求综上所述，项目废气能够达标排放，对周围大气环境影响较小，对敏感点大气环境影响较小。 2、水环境 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。该项目厂区周围有大量农田，能够满足项目生活污水消纳的需求，因此该措施可行。对周围地表水体环境影响较小。 3、声环境 本项目运营期噪声主要为精密锯、雕刻机、空压机等设备运行噪声，其声级值为70~85dB（A），经基础减振、厂房密闭后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行。 4、固废 本项目产生的固体废物主要为边角料、收集的粉尘、生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，边角料和收集的粉尘存放于一般固废暂存间由外售。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 5．唐河县进德木板厂年产木板皮1200方建设项目 | 唐河县桐寨铺镇栗园村 | 唐河县进德木板厂 | 山东顺泽建设项目管理有限公司 | 年产木板皮1200方建设项目 | （1）大气环境： 项目废气主要为粉碎粉尘。 项目采取“车间密封+废料洒水+袋式除尘器+15m排气筒”措施，废气排放满GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级厂界排放标准要求。经预测，颗粒物、最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 （2）水环境： 项目废水主要为职工的生活污水，设置化粪池，由抽粪车定期清掏，用于周边农田施肥。 （3）声环境： 项目噪声主要包含剥皮机、剥板机、粉碎机等设备噪声，采取减振、隔声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点分散居民点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物： 项目固废主要包括树皮、碎屑、次品板、废含油抹布和生活垃圾等。其中，树皮、碎屑、次品板，为一般固废，经粉碎后，送电厂作为补充燃料，资源化利用；废含油抹布与生活垃圾一起，由环卫部门统一清运。 综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |
| 6．唐河县万向源机动车维修有限公司汽车维护建设项目 | 南阳市唐河县唐枣路三夹河南300米路东 | 唐河县万向源机动车维修有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 新征占地36.484亩，建设汽车维修车间、办公区及其他附属设施，总建筑面积7200平方米。 生产工艺：车辆→诊断→解体→维修→装配→喷漆→打磨→烤漆→试检。 主要设备有车身修正仪、电脑解码器、电喷油嘴测试仪、电脑调漆设备、四轮定位仪、汽车综合性检测设备、车辆维护检测线、喷烤漆房、举升机、整形机、吊车、气泵、二氧化碳保护焊、拖车等设备。 | （1）大气环境： 营运期主要废气为汽车尾气、焊接烟尘、无组织粉尘、喷漆废气和食堂油烟。 汽车尾气产生量较小，通过大气稀释扩散后对周围大气环境不大；焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后进行无组织排放，打磨过程无组织粉尘通过加强车间通风换气后，厂界无组织监控点粉尘浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求；喷漆过程产生的废气通过过滤棉+UV光解+活性炭系统净化处理后，再通过尾气抽排系统由15m高排气筒排放，其中挥发性有机废气能够达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放限值要求，颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放限值要求，食堂油烟通过油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求。 （2）水环境： 营运期厂区内产生的废水主要为车间地面冲洗水、洗车废水和生活污水。 项目生产区废水主要为车间地面冲洗废水和洗车废水，生产区总废水量为1.40m3/d，490m3/a，拟通过隔油池进行预处理，生活区生活废水总排放量为1.92m3/d，672m3/a，拟食堂废水通过隔油池进行预处理，随后与生活污水混合进入化粪池进行再处理，最后全厂综合废水3.32m3/d全部排入厂区污水站进行处理后，统一排入厂区自建的1套一体化污水处理设施进行处理（处理规模为5.0m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池+砂滤”），达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2直接排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，最后通过厂区污水总排口外排。 （3）声环境： 项目营运期噪声主要为空压机、电焊机、敲击、人员噪声和车辆噪声，噪声通过距离衰减、建筑隔声后的预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物： 项目产生废零部件、废旧轮胎、废包装材料等一般固废均暂存于一般固废暂存间，随后定期委托废品回收站进行回收处理；打磨过程产生的粉尘、废油抹布、生活垃圾、化粪池污泥、食堂隔油池废油渣等一般固废均收集于垃圾桶内，随后定期委托环卫部门定期清运处理。 项目废机油、滤芯、废润滑油、废旧电瓶、废活性炭过滤棉、废UV灯管、隔油池矿物油浮渣、废油漆桶、废稀释剂桶、废漆渣、废砂纸等危险废物，均收集于各自配套的收集箱内，随后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有相应危废处置资质的单位进行处理。 综上所述，各类固体废物均得到了妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响小。 |
| 7．唐河县城郊乡圣博钢构加工厂年加工1500吨钢构件生产线建设项目 | 南阳市唐河县城郊乡果园村 | 唐河县城郊乡圣博钢构加工厂 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年加工1500吨钢构件 | 1、大气环境 项目废气主要包含切割烟尘、焊接烟尘、抛丸粉尘。其中，抛丸粉尘采取“自带袋式除尘器+15m排气筒措施”措施；二保焊接烟尘设置3台移动式焊接烟尘净化器；龙门焊接烟尘设备自带滤筒净化器；切割烟尘通过“集气罩+袋式除尘器+15m排气筒”措施处理。废气排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。经预测，颗粒物最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为职工的生活污水，依托现有三格式化粪池处理，定期清掏，做农家肥使用。 3、声环境 项目噪声主要包含钻床、切割机、剪板机、风机等，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点小郭庄村（厂界北侧）预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包括边角料、袋式除尘器集尘、焊渣、废机油及含油抹布、废液压油、废切削液和职工的生活垃圾等。其中，边角料、袋式除尘器集尘、焊渣为一般固废，外售废品站；其他废物均为危废，厂内暂存，定期送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |
| 8．唐河县校车运营服务平台建设项目 | 唐河县友兰大道与凤山路交叉口西南角 | 唐河县交通运输局 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目利用原唐河县汽车站的停车场进行重新划区和划定停车位，设置地上停车位共计493个，分为校车停车场、收费停车场和员工停车场；并配套新建1栋综合办公楼、1座修理车间、40个充电桩及新购100台校车，建成后，以校车调配服务为主，同时兼具外来车辆停车、修理服务，年维修保养车辆共计500台次。 | （1）大气环境： 项目营运期大气主要为停车场汽车尾气、修理车间焊接烟尘。项目停车场均为地上式，场地空阔，扩散条件良好，汽车尾气无组织排放，对区域大气环境影响较小；修理车间焊接烟尘因使用焊丝量较小，烟尘产生量也较小，通过配套的1台移动焊烟净化器处理，处理效率达80%，处理后车间内无组织排放，通过机械通风，对外界大气环境影响不明显。 （2）水环境： 项目营运期废水包括机修废水、修理工清洁废水、修理车间地面冲洗废水、职工生活污水、外来流动人群的生活污水，机修废水、修理工清洁废水和修理车间地面冲洗废水均属于含石油类的废水，直接在修理车间内收集至1座容积不小于2m3的隔油沉淀池内预处理；处理后与职工和外来流动人群的生活污水一并1座容积设计为50m3的地埋式化粪池内处理后，满足唐河县污水处理厂进水水质要求，排入友兰大道市政污水管网，经污水厂集中处理后排入唐河。 （3）声环境： 营运期噪声主要为进出车辆的噪声及修理车间内电焊机、空压机等设备运行时产生的机械噪声，通过采取选用低噪声设备，基础减振，修理车间南墙隔声处理，加强进出车辆管理，减速慢行和禁鸣的措施后，四周厂界噪声满足达标排放，最近敏感点满足2类区声环境标准要求。 （4）固体废物： 营运期固体废物主要为修理车间内产生的废旧零部件、废旧轮胎、废旧玻璃、废机油、废含油抹布和手套、隔油沉淀池油渣、职工生活垃圾及化粪池污泥。其中，修理车间内更换的废旧零部件（不沾染废机油的）、废旧轮胎、废旧玻璃、废空气滤芯等，属于一般固废，收集后外售物资回收站资源化利用；废机油、废刹车油、废旧蓄电池、废电子元件、放油螺丝及隔油沉淀池内清理的油层和油渣等，均属于危险废物，分类收集于密闭容器内，暂存于车间内设置的独立、全封闭危废暂存间，定期交有资质单位处置；职工和外来流动人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，定期清运至附近垃圾中转站交环卫部门处置；化粪池污泥定期由环卫部门清掏处置。 （5）污染物总量控制指标： 废水污染物排放总量控制指标为COD:0.03t/a、NH3-N:0.003t/a。 |