关于唐河县翔通建材有限公司年产10万立方米沥青、20万立方米混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2021〕57号

唐河县翔通建材有限公司：

根据你公司上报的由河南省晨曌环境科技有限公司编制完成的《唐河县翔通建材有限公司年产10万立方米沥青、20万立方米混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联合审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县源潭镇良于庄村18号，占地32660平方米，总投资3000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.（一期）废水  生活污水经隔油池和化粪池处理后，用于农田施肥,不外排；车辆冲洗水经沉淀池沉淀后，循环利用不外排；初期雨水收集到初期雨水池，回用于生产；搅拌机和罐车内部冲洗废水经沉淀池沉淀，废水循环利用不外排；

（二期）废水  生活污水依托一期隔油池和化粪池处理后，用于农田施肥不外排；车辆冲洗水依托一期沉淀池沉淀后，循环利用不外排。

- (一期)废气  上料粉尘在上料机上方设置集气罩，经收集通过袋式除尘器处理后由15米高排气筒（1号）排放；搅拌粉尘通过密闭搅拌楼连接集气管道，收集后经袋式除尘器处理由15米高排气筒（1号）排放；水泥筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后，由15米高仓顶排气筒（2号）排放；粉煤灰筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后，由15米高仓顶排气筒（2号）排放；排放标准应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和3标准。强化无组织废气管理，做到“一密闭五到位”：生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭。物料堆放全部入棚，安装喷淋降尘设备；生产车间全封闭；原料由密封传送带传输，运输过程实行全封闭或全覆盖，进出车辆冲洗干净避免带泥上路；厂区车间地面、道路硬化，及时清扫洒水，减少扬尘排放。餐饮油烟经油烟净化器处理后由排气筒于食堂屋顶排放；油烟废气排放标准应满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)小型标准要求。

- (二期)废气  上料粉尘、筛分粉尘经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15米高排气筒（3号）排放；烘干粉尘、搅拌粉尘采取密闭烘干桶和搅拌楼连接集气管道，收集后经袋式除尘器处理，由15米高排气筒（3号）排放；矿粉筒仓粉尘采取仓顶除尘器处理后，由15米高仓顶排气筒（2 号）排放；排放标准应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和3标准。烘干燃烧废气采取低氮燃烧和烟气循环后，经袋式除尘器处理后由15米高排气筒（4号）排放；排放标准应满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求。导热油炉废气采取低氮燃烧和烟气循环后，经袋式除尘器处理后由15米高排气筒（5号）排放；排放标准应满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准要求。沥青罐呼吸废气采取沥青罐连接集气管道，收集后经电捕焦油器和活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒（6号）排放；搅拌出料废气在出料口集气罩收集，经电捕焦油器和活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒（6号）排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。强化无组织废气管理，做到“一密闭五到位”生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭：物料堆放全部入棚，安装喷淋降尘设备；生产车间全封闭；原料由密封传送带传输，运输过程实行全封闭或全覆盖，进出车辆冲洗干净避免带泥上路；厂区车间地面、道路硬化，及时清扫洒水，减少扬尘排放。餐饮油烟经油烟净化器处理；油烟废气排放标准应满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)小型标准要求。

3.噪声  噪声采取基础减振、厂房隔声等措施；采取隔声降噪措施后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.（一期）固废  设置规范固废暂存间，搅拌机和罐车内部冲洗废水沉淀池，设置砂石分离机，固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求；

（二期）固废  设置规范固废、危废暂存间，固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准和《危险废水收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年3月31日