拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县竹木朗玛家居有限公司年产量1.5万立方米集成墙板项目 | 唐河县古城乡井楼村 | 唐河县竹木朗玛家居有限公司 | 河南洁达环保投资有限公司 | 项目项目租赁古城乡井楼村土地2000平方米，利用原有闲置车间，设置生产车间、原料库、成品库等。 | （1）大气环境： 项目营运过程中产生的废气主要为粉尘和有机废气。不合格产品破碎时产生的粉尘和上料产生的粉尘经集气罩收集后经一套袋式除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒直接排放；熔融挤出和涂胶工序产生的有机废气，经集气罩收集后通过光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放。 （2）水环境： 项目营运期生产过程中废水为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后，用作周边农田施肥。生产废水为冷却水，循环使用不外排。 （3）声环境：主要为来自生产过程中搅拌机、注塑机、切割机等设备运行时产生的机械噪声，源强在75~85dB(A)之间，在采取减震、隔声等措施处理后，四周边界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准限值，对周围环境影响不大。 （4）固体废物： 营运期固体废物主要为一般固废和危险废物。 一般固废：生活垃圾定期由环卫部门清运至垃圾中转站。项目生产过程中产生的废弃包装材料定期收集后外售；带式除尘器收集的粉尘定期清理回用生产。 危险废物：生产过程中产生的废活性炭；废弃紫外线灯管均为危废，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 |
| 2 | 河南麒丰饮品股份有限公司年产26000吨植物饮料及1000万个塑料瓶改扩建项目 | 南阳市唐河县产业集聚区 | 河南麒丰饮品股份有限公司 | 河北征耀环保科技有限公司 | 项目拟在原址原车间内进行扩建，在现有已审批项目的基础上增加一条植物饮料生产线以及一个小型注塑车间。项目占地面积不变，仍为17400m2，总投资增至10400万元，拟用于污染防治资金增至28万元。①增加一个小型注塑车间，包括注塑机5台，其中三台为注瓶胚专用，两台为注瓶盖专用；增加切盖机一个；②利用上次改建前废弃的乳制品生产线来作为一条新的植物饮料生产线进行生产，根据市场需求随时调整生产时间和生产量。 | （1）大气环境： 天然气锅炉6t/h,锅炉废气经低氮燃烧装置处理后，满足2020年豫环攻坚[2020]7号文《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》中的要求（在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不超过5、10、50毫克/立方米）。 注塑车间产生有机废气主要成分为非甲烷总烃，经集气罩收集，活性炭装置吸附后经15米高排气筒进行排放，排放浓度能够满足豫环攻坚办[2017]162号中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3的要求。 （2）水环境： 生产废水主要清洗废水、地面冲洗废水、喷淋冷却废水以及清下水四部分，治理措施为：化粪池共4个：宿舍两个容积为2*2.5*3的两个，办公楼两个容积分别为6*3*2.5和2*3*3；沉淀、中和调节池共四个，容积都为2*2*2.5，经厂区化粪池、沉淀、中和池处理后达到唐河县污水厂进水标准排入工业园区污水管网，最后经唐河县污水处理厂进行，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入唐河。 - （3）声环境： 本项目的噪声主要来源于机器设备运行产生的噪声，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 （4）固体废物： - 生活垃圾交由环卫部门处理；不会对周围环境产生不利影响。废弃包装材料量为4.8t/a，拟外售给废品收购站；废弃活性炭产生量720kg/a，这部分废弃活性炭可交由厂家进行回收再生处理；废离子交换树脂产生量130kg/a，可交由厂家进行回收再利用；废RO膜产生量120kg/a，可交由厂家进行回收再利用；剩余污泥产生量为8.46t/a，拟每半年清掏一次，然后交由环卫部门清运处理。塑料边角料及次品预计产生量为原料用量的1%，则年产生塑料边角料及次品约0.03t/a，直接用于回收生产。 - 工程固废均可以得到有效处理处置和综合利用，不会对环境产生二次污染，故本次工程固废在严格落实环保建议的基础上对外环境的影响较小。 - （5）危险废物 废弃活性炭产生量720kg/a，这部分废弃活性炭可交由厂家进行回收再生处理；废离子交换树脂产生量130kg/a，可交由厂家进行回收再利用；废RO膜产生量120kg/a，可交由厂家进行回收再利用； |