关于南阳市皓宇化工有限公司年储存销售甲醇3000吨建设项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2021〕3号

南阳市皓宇化工有限公司：

根据你公司上报的由河北景略环境影响评价有限公司编制完成的《南阳市皓宇化工有限公司年储存销售甲醇3000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县上屯镇茨园村，占地3468平方米，总投资2000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.  废水  生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。

- 废气  甲醇装卸过程中采取气相(油气）回收系统处理，减少油气挥发，排放标准应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》的标准。DMF储存过程中采取水封措施后无组织排放；DMF废气参照《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中无组织排放浓度监控限值。

- 噪声  噪声采取隔声、减震、距离衰减等措施，采取措施后各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。

- 固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。设置规范危废暂存间，危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

- 风险  设置事故收集池，储罐周围设置围堰并设导液槽，引至废液中间池并保证流入事故收集池。罐区地面地基及围堰做好防渗处理；每个储罐上设置1套带有高液位报警和渗漏检测功能的液体传感器，防渗罐中设检测立管。制定应急预案，成立应急组织，配备应急物资，定期开展演练，坚持检查和巡查，及时消除隐患，杜绝环境事故发生。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年1月18日