| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 豫西南LNG应急储备中心互联互通管道工程（一期）项目 | 南阳市唐河县 | 南阳市天然气储运有限公司 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 豫西南LNG应急储备中心互联互通管道工程（一期）项目管道全长11千米。主要建设内容包括：南阳末站输气场站1座，豫西南LNG应急储备中心至南阳末站输高压气管道10.7千米，南阳末站至华润燃气南阳首站高压输气管道0.3千米。 | - 1、大气环境 （1）施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料。 - 2、水环境 - （1）施工期主要为生活污水和施工废水。项目不新建施工营地，站场及乡镇管线施工人员租用周边的民房，其产生的生活污水与乡镇现有生活污水一并处理；车辆、设备冲洗水经沉淀处理后，用于施工现场及周边道路洒水抑尘；定向钻过程中会产生泥浆水，经三夹河两侧泥浆池沉淀池处理后废水用于农灌或绿化；管道试压水经沉淀池处理后，用于绿化浇水或农灌。 - （2）营运期主要为生活污水、南阳末站分离器定期检修清洗废水、南阳末站清管作业清洗废水。生活污水设置化粪池，定期清理用于周边农田施肥；南阳末站分离器定期检修清洗废水经场区内一座5m3隔油池处理后再经一座5m3沉淀池处理后用于场区绿化不外排；南阳末站清管作业清洗废水经场区内一座5m3沉淀池处理后用于场区绿化不外排。 - 3、声环境 施工期主要为挖土机、推土机、电焊机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 - 营运期噪声主要来自站场过滤、计量、调压等设备以及备用发电机，选用低噪设备，发电机房安装隔声门窗，基础减振，采取上述措施后对周围环境影响较小。 - 4、固体废物 - （1）施工期主要为生活垃圾、清管废渣、废弃土石方、废弃泥浆和钻屑、施工废料。生活垃圾由环卫部门收集；清管废渣经专门收集后集中送往唐河县垃圾填埋场处理；废弃土石方及时回填，剩余石方用于修路垫路基 使用；废弃泥浆和钻屑经晾晒干化处理后就地覆土掩埋处理；施工废料运往指定地点市政综合利用。项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 - （2）营运期主要为生活垃圾、隔油池废油，生活垃圾收集到垃圾桶由环卫部门清理；隔油池废油暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。 - 5、生态环境 - 施工结束后临时占地及管线沿途要恢复原貌，及时复垦或绿化，不让裸露面暴露久置，防止水土流失。管线穿越三夹河采用定向钻方式，从河床下穿过，同时加强管理，严禁污染物排放入河，采取上述措施后对生态影响较小。 |