| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县中心医院建设项目 | 唐河县凤山路东侧、广州路西侧、工业路北侧规划用地 | 唐河县卫生健康委员会 | 河南晨曌环境科技有限公司 | 建设内容：总占地74127.47平方米，总建筑面积77276平方米，建设门诊、急诊综合病房楼及配套设施等。 建设规模：设置床位400张，日接待门诊病人1200人次。 | - 一、施工期 - 1、大气环境影响 项目施工期对大气环境影响主要为运输扬尘、施工扬尘、车辆尾气和装修废气。项目采取以下措施预防活减轻对大气环境的不良影响。 - ①施工场地要严格落实100%围挡，项目采用2m硬质材料全部围挡（除临时通道）；②施工场地要严格落实物料堆放100%覆盖，地表清理区域采用防尘布全部覆盖。③道施工场地要严格落实裸露地面100%绿化或覆盖；④施工场地要严格落实进出车辆100%冲洗，项目进出车辆全部冲洗；使用轻便车辆，合理安排运输工作，减少运输次数。⑤施工场地要严格落实渣土运输车100%封闭；⑥定时洒水，大风天气增加洒水次数。⑦项目要采用“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理；⑧项目现场禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。综上所述，采取以上措施，项目施工期废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境影响 - 本项目施工废水主要为车辆冲洗废水，车辆冲洗水经5m3沉淀池沉淀后循环利用不外排；施工期生活废水建设临时化粪池，定期清理肥田。项目施工期对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境影响 为进一步减轻施工期噪声对居民的影响，评价建议施工作业时应采取以下措施：①降低声源的噪声强度；②加强施工噪声监督管理 - ；③设置施工围挡，采用硬质材料，对较近居民一侧设置2米高围挡，最大限度减少对周边居民的噪声污染。采取以上减噪措施后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 - 4、固体废物 - 项目施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 - 生活垃圾由建设单位定期运往垃圾中转站，由环卫部门统一处置。施工中产生的建筑垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的要求充分回收利用，不能利用的部分应收集，不能随意丢弃，由建设单位及时清运至指定地点处理。项目施工期固废对周围环境影响较小。 - 二、运营期 - 1、大气环境影响 - 本项目废气主要为污水站恶臭、厨房产生的油烟废气和汽车尾气。 - 油烟废气经油烟净化装置净化处理达标后排放；针对汽车尾气，评价建议将停车场送风口设置在绿化带，在入口处设置风幕装置，减少无组织扩散；对污水站恶臭进行除臭除味处理，定期喷洒除臭剂，加强污水站周边绿化，依靠植物自身对恶臭气体的吸收能力降低恶臭影。采取以上措施，本项目运营期废气对周围环境影响较小。 - 2、水环境影响 - 项目营运期产生的废水主要为门急诊区生活废水、病床区生活废水、手术室废水、检验科废水、职工生活污水、食堂废水。食堂废水经隔油池（10m3）处理后与生活污水一并进入化粪池（500m3）预处理后，与医疗废水一并排入拟建的污水处理站处理（处理能力200m3/d），处理达标后排入市政污水管网进入唐河县第四污水处理厂，对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境影响 - 项目设备位于室内，采取基础减振、室内隔声等措施，对周围环境影响较小。 - 4、固体废物 - ①医疗废物收集到危废暂存间，定期交由资质单位处置；②污水站污泥为危险废物，收集到危废暂存间，定期交由资质单位处置；③生活垃圾收集后由环卫部门定期清理。采取以上措施，项目运营期固废对周围环境影响较小。 |