| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.唐河县城区全域水生态综合治理工程项目 | 唐河县大河屯镇、古城乡、城郊乡、文峰办事处、兴唐办事处、泗州办事处、滨河办 | 唐河县水利局 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 唐河县水利局拟投资156317.57万元，在唐河县大河屯镇、古城乡、城郊乡、文峰办事处、兴唐办事处、泗州办事处、滨河办，建设城区全域水生态综合治理工程项目。项目占地面积13470.54亩，主要建设内容包括桐河防洪闸工程、北辰公园（一期和二期）、唐河两岸城区范围内景观提升工程、唐河-三夹河水系生态修复治理（一期）工程、城区河道治理工程等。 | - 1、大气环境 （1）施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 - （2）营运期主要为食堂油烟，设置油烟净化器，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - （1）施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。 - （2）营运期主要为生活污水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理用于周边农田施肥。对水体影响较小。 - 3、声环境 施工期主要为挖土机、装载机、吊装机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - （1）施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾、淤泥和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、无施工弃土、淤泥自然干化后用于周边坑塘填土，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 - （2）营运期主要为生活垃圾，生活垃圾收集到垃圾桶由环卫部门清理，对周围环境影响较小。 - 5、生态环境 - （1）施工期主要是对地表植被、水土保持和水生生物环境的影响，尽早绿化种植和植被恢复；做好水土保持工作，防治水土流失；做好桐河、唐河和八龙河水生生态环境保护工作；禁止向泌阳河、唐河和八龙河水体内排放一切污染物。对生态环境影响较小。 - （2）营运期主要是对水土保持的影响，加强绿化管理，减少裸露地面，对生态环境影响较小。 |
| 2.唐河县翔通建材有限公司年产10万立方米沥青、20万立方米混凝土搅拌站建设项目 | 唐河县源潭镇良于庄村18号 | 唐河县翔通建材有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县翔通建材有限公司拟投资3000万元，在唐河县源潭镇良于庄村18号建设年产年产10万立方米沥青、20万立方米混凝土搅拌站项目，项目新建厂房进行生产，项目总占地面积32660m2，建筑面积5000m2。外购的原料经输送、搅拌等加工成沥青混凝土和商品混凝土外售。项目分两期进行，一期建设2条商品混凝土生产线，二期建设1条沥青混凝土生产线。 | - 1、大气环境 搅拌粉尘密闭搅拌楼集气管道，袋式除尘器处理后15m排气筒排放；水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓呼吸粉尘经自带仓顶除尘器处理后15m排气筒达标排放；骨料上料、烘干和筛分废气设置集气罩，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；沥青罐呼吸和搅拌下料废气设置集气罩，收集后经电捕焦油器+活性炭吸附处理后15m排气筒达标排放；导热油锅炉废气-设置低氮燃烧器，15m排气筒达标排放。无组织粉尘-设置水喷雾装置，定期洒水抑尘。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 车辆冲洗水设置10m3沉淀池，循环利用不外排；搅拌机和罐车内部冲洗废水设置10m3沉淀池，循环利用不外排；生活污水排入隔油池和化粪池，定期清理肥田；厂房喷淋废水全部蒸发，不外排；对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为搅拌机、运输车辆、泵等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 除尘器收集粉尘回用于生产；车辆冲洗沉淀池沉渣收集后交由环卫部门处理；砂石分离机砂石回用于生产；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。废导热油、废活性炭和焦油属于危险废物，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置。项目固废对周围环境影响较小。 |
| 3.唐河县摩科生物科技有限公司年产5万吨低聚果糖及其附产品建设项目 | 南阳市唐河县产业集聚区工业路77号 | 唐河县摩科生物科技有限公司 | 河南晨曌环境科技有限公司 | 占地面积：33333平方米；建筑面积：18000平方米； 生产规模：年产5000t低聚果糖、5000t菊粉、5000t低聚果糖挂面、10000t低聚果糖饼干、5000t低聚果糖配制酒、20000t低聚果糖饲料 | - 1、大气环境 - 项目废气主要为菊粉、低聚果糖生产产生的喷雾干燥粉尘废气、饼干烘烤油烟废气和食堂油烟废气。菊粉、低聚果糖生产产生的喷雾干燥粉尘废气通过袋式除尘器+15m高排气筒（1#）处理；菊芋酸洗脱皮产生的氯化氢废气设置集气罩+喷淋塔+15m高排气筒（2#）处理；油烟废气设置油烟净化器进行处理；污水站采用地下式设备，周围进行绿化。废气排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。 - 经预测，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）≤1.0mg/m3要求，能够达标排放。厂界氯化氢浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（无组织氯化氢0.2mg/m3）要求，能够达标排放。项目最近的敏感点颗粒物浓度预测值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。敏感点氯化氢浓度预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D值要求。项目废气对敏感点大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 项目原料清洗废水经沉淀池处理后的上清液回用于清洗原料菊芋，循环使用，定期（5d）排入厂区污水处理站进行处理；各产品生产设备清洗废水、原料脱皮废水、喷淋塔废水、洗瓶废水与配制酒检验废水排入厂区污水处理站进行处理；生活污水依托厂区隔油池和化粪池处理后，排入厂区污水处理站进行处理；经厂区污水处理站处理后的综合废水经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂；锅炉软水制备产生的高盐废水存于高盐废水暂存池（30m3），用于厂区洒水降尘；项目采取雨污分流，雨水沿产业集聚区雨水管道排入南侧三夹河。因此项目对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境 - 本项目营运期产生的噪声主要来源于清洗机、破碎机、喷雾干燥器、和面机、切条机、滚刀切面机、斗式提升机、双轴桨叶高效混合机、各类风机等生产设备运行噪声，设备噪声强度在70~85dB（A），经基础减振、厂房密闭后厂界及敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 本项目固体废物主要为废离子交换树脂、废弃的纳滤膜和RO膜、污水处理设施产生的污泥、失效的活性炭、挂面生产过程中产生的面头、袋式除尘器收集的粉尘以及职工生活、活动产生的生活垃圾。其中更换下来的离子交换树脂、纳滤膜和RO膜，属于危废。污水处理设施产生的污泥和生活垃圾由环卫部门清运；挂面生产过程中产生的面头部分可回用的经浸泡的后回用至和面工序；不可回用的面头、失效的活性炭和袋式除尘器收集的粉尘暂存于固废间，定期外售；废离子交换树脂由生产厂家回收；废弃的纳滤膜和RO膜产生后存放于危废暂存间，移交有资质单位处置。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 4.南阳市现艺彩钢钢结构工程有限公司年产5500吨钢构件生产线项目 | 南阳市唐河县文峰路9号 | 南阳市现艺彩钢钢结构工程有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年产钢构件5500吨 | 1.废气 项目废气主要包含切割烟尘、焊接烟尘、抛丸粉尘喷漆过程产生的有机废气。其中焊接烟尘通过配套10台移动式焊接烟尘净化器措施处理；切割烟尘及抛丸粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后，共用一根15m排气筒排放；喷漆时产生的漆雾、非甲烷总烃及二甲苯通过“滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒”措施处理。废气均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）等标准要求。经预测，颗粒物最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》详解推荐值（非甲烷总烃1h平均≤2.0mg/m3）要求；二甲苯最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（二甲苯（1h平均）≤0.2mg/m3）综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2.废水 项目废水主要为职工的生活污水，依托现有三格式化粪池处理，经市政污水管网排入唐河县污水处理厂处理。 3.噪声 项目噪声主要包含等离子切割机、剪板机、抛丸机、组立机、空压机等，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点后白果屯村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4.固体废物 项目固废主要包括废包装物、边角废料、袋式除尘器集尘、焊渣、机加工产生的废切削液、废液压油、废机油，废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、漆渣和废漆桶，员工生活垃圾等。其中，废包装物、边角料、袋式除尘器集尘、焊渣为一般固废，外售废品站；其他废物均为危废，厂内暂存，定期送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。 综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |
| 5.南阳中胶科技股份有限公司年生产5000吨BOPP胶带母卷生产线建设项目 | 唐河县桐寨铺镇史庄村 | 南阳中胶科技股份有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年产BOPP胶带母卷5000t | 1.废气 项目废气主要包含烘干废气、反应釜废气、印刷废气、丙烯酸丁酯储罐“大小呼吸”废气、锅炉废气、食堂油烟。 烘干废气、反应釜废气、印刷废气采取“UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒”措施；锅炉废气采取，采取“低氮燃料+15m排气筒”措施；食堂油烟采取“油烟净化器+屋顶排放”措施。丙烯酸丁酯储罐“大小呼吸”废气产生量为0.00219t/a，无组织排放。其中，有机废气满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准和豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》要求；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）和《唐河县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求（烟尘5mg/m3、SO210mg/m3和NOx30mg/m3）。经预测NMHC、甲苯、PM10、SO2、NOx最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》详解推荐值、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目卫生防护距离为100m，该范围无敏感点。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2.废水 项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后暂存，定期清理做农家肥使用。 3.噪声 项目噪声主要包含涂布机、水泵房、风机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4.固体废物 项目固废主要包括废包装材料、边角料、废活性炭、废UV灯管等。其中，废包装材料、边角料等为一般固废，外售；废活性炭、废UV灯管送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |