唐河县环境保护局

关于南阳明博园林景观有限公司年产预制构件20万件生产线建设项目

环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕108号

南阳明博园林景观有限公司：

根据你公司上报的由山东众城环保技术咨询有限公司编制完成的《南阳明博园林景观有限公司年产预制构件20万件生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县郭滩镇大树赵村，占地5000平方米，总投资200万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后用于农田施肥；车辆冲养护废水、搅拌机清洗废水收集后进入厂区设置的沉淀池进行沉淀（沉淀池进行硬化防渗处理），沉淀后回用生产或厂区洒水降尘；车辆冲洗废水收集沉淀后循环利用不外排。

2.废气  投料、称量配料和搅拌机粉尘采取在投料口和搅拌机投料口上方分别设置集气罩，收集后经袋式除尘器处理，处理后由1根15米高排气筒排放；水泥料仓粉尘采取在水泥料仓顶部设置1套脉冲布袋除尘器处理，处理后高空排放。无组织排放应落实“一密闭五到位”措施，上原料卸料、配料粉尘采取车间密闭，设置感应喷淋抑尘装置；设置车辆冲洗设施，运输道路洒水降尘；排放标准应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准。

3.噪声  噪声采取噪音设备置于密闭厂房内，采取减振、隔声等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；

4.固废  生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；设置固废暂存间，钢筋边角料收集后外售；化粪池污泥定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用；沉淀池泥渣经砂石分离机分离后回用生产；除尘器粉尘收集后作为原料回用生产；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，投产前按时申请排污许可证。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年7月27日