关于南阳市优美塑业有限公司年产1200吨吸塑食品托盘和700万条塑料包装袋建设项目

环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2021〕33号

南阳市优美塑业有限公司：

根据你公司上报的由贵州树青环保咨询有限公司编制完成的《南阳市优美塑业有限公司年产1200吨吸塑食品托盘和700万条塑料包装袋建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县产业集聚区星江路南段路东，占地5000平方米，总投资10000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂；排放标准应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及唐河县污水处理厂进水水质要求。

冷却水经设备自带冷却机（冷却水桶）冷却后循环使用。

2.废气  塑料包装袋生产过程中产生的废气在各设备上方设置集气罩收集，调墨间封闭实行负压收集；经收集管道一并进入“UV光氧催化净化设备+活性炭吸附装置”净化处理，处理后由1根15米高排气筒（1#）排放；吸塑托盘生产线产生的废气在设备上方设置集气罩收集经管道进入“UV光氧催化净化设备+活性炭吸附装置”净化处理，处理后由1根15米高排气筒（1#）排放；排放废气应满足满足《印刷工业挥发性有组织排放标准》（DB41/1956-2020）表1要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）要求。未收集废气对污染工序进行二次封闭，加强设备维护，保证集气效率，安装排气扇、有效通风等措施；满足关于全省开展工业企业 挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）中印刷行业厂界非甲烷总烃排放限值 2.0mg/m³的要求。

3.噪声  高噪声设备采取减振、隔声等措施；采取隔声降噪措施后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置规范固废、危废暂存间，固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年3月5日