| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.南阳晶英矿业有限公司年产20000吨石英（二氧化硅）砂生产线建设项目 | 唐河县古城乡文抗村委移民产业园6号 | 南阳晶英矿业有限公司 | 江苏信宸环保技术有限公司 | 项目主要租赁厂区建设，建设石英砂生产线，规模年产2万吨石英砂。项目总投资为300万元。 | 1、大气环境 项目废气主要包括上料、鄂破及过筛粉尘、盐酸洗废气、锤破及过筛粉尘、烘干炉废气和筛分粉尘，以及物料堆场、装卸和运输车辆扬尘等。其中，破碎和筛分共用1套粉尘处理系统（袋式除尘器+15m排气筒）；烘干炉废气采取“袋式除尘器+碱液吸收塔+15m排气筒”措施；盐酸洗废气主要为无组织排放，进料废气引入碱液吸收塔。项目废气排放满GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；经预测，颗粒物、SO2、NOx、HCl最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。项目卫生防护距离为50m，该范围无敏感点。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要包含水洗水和职工的生活污水。其中，水洗水经沉淀处理后，循环使用；生活污水，设置化粪池，由抽粪车定期清掏，用于周边农田施肥。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含粉碎机、风机等，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包括废石、废酸液、废药液、废铁屑、沉淀池泥渣、炉渣和职工的生活垃圾等。其中，废石、废铁屑、沉淀池泥渣、炉渣为一般固废，定期外售或送生活垃圾填埋场；废酸液、废药液为危废，及时送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |