关于南阳市开元再生资源有限公司年产6000吨再生塑料颗粒建设项目环境

影响报告表的审批意见

唐环审〔2021〕65号

南阳市开元再生资源有限公司：

根据你公司上报的由山东继盛环境技术有限责任公司编制完成的《南阳市开元再生资源有限公司年产6000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联合审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县东王集乡扶贫基地88号，占地6000平方米，总投资600万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥不外排。清洗工段产生的废水通过处理能力为360m³/d的污水处理站（处理工艺为“滚筒筛+沉砂池+混凝沉淀+回水池+接触氧化+二沉池+清水池”）处理后回用于生产,循环利用不外排；废水应满足《再生水水质标准》（SL368-2006）标准要求。《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2005）表1中洗涤用水标准后。

2.废气  拟建设造粒生产线2条,满足规定产能要求，每套造粒设备上均设置3个集气罩，分别在造粒机主机螺杆排气段的排气孔处设置集气罩集气，在主副机对接处设置集气罩集气，在挤出口处设置集气罩集气，各集气口的有机废气抽入水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒高空排放；废滤网加热过程产生的有机废气经集气管集气后抽入水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒高空排放；同时在产生有机废气的区域实行二次密封集气，减少无组织废气排放，废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4、表9标准限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃限值要求。强化无组织废气管理，做到“一密闭五到位”生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭。

3.噪声  噪声采取减振、隔声、消声等措施；采取隔声降噪措施后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置规范固废，固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准和《危险废水收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年4月6日