| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳叁酱坊酒业有限公司酱香型白酒生产建设项目 | 南阳市唐河县产业集聚区伏牛路与星江南路交叉口 | 南阳叁酱坊酒业有限公司 | 河南洁达环保投资有限公司 | 租赁南阳群安达酒业有限公司现有厂区及设备，并根据本项目生产需要对现有闲置厂房功能进行调整,，建设酿造车间、制曲车间、灌装车间、成品库、半成品库、包材库及辅助办公生活用房，总建筑面积25000m2，年产酱香型白酒500吨。 生产工艺：高粱和小麦等原料→制曲→下沙→糙沙→九次蒸馏→七次取酒→贮存→勾调→检验→入库。 生产设备：窖池、酒甑、储罐、锅炉、粉碎机、软水制备器等。 原辅材料：高粱、小麦、母曲、窖泥、谷壳、稻草、酒瓶、纸箱等。 | （1）大气环境： 营运期大气污染物主要有锅炉烟气、粉碎粉尘、恶臭气体和灌装喷码封盖四部分，其中评价建议锅炉烟气通过8m高排气筒直接排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2规定的燃气锅炉大气污染物排放限值；粉碎粉尘采用负压集气+布袋除尘器处理达标后由15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放限值要求；灌装喷码封盖过程挥发的微量有机废气经过UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒达标排放，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）“非甲烷总烃”排放限值要求；酒糟临时堆场和污水站产生的恶臭，对酒糟和污泥进行及时清运，杜绝厂区内长时间堆存，喷洒除臭剂，同时加强厂区绿化，提高绿化率，以减少臭气对周围居民的影响，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准要求；厂区设有食堂，本项目油烟采用集气罩收集，再经油烟净化器进行净化处理，最后通过高于屋顶的排气筒进行达标排放，排放的油烟能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1油烟排放限值要求。 （2）水环境： 项目营运期废水主要包括洗瓶废水、窖底废水、锅底废水、地坪及设备清洗水、洗坛和洗罐废水、生活污水、循环冷却水、树脂再生废水等。 本项目营运期综合废水产生量为34.71 m3/d（10413m3/a），拟自建污水处理系统，本项目厂区废水经管道自流入调节池后进入厂区自建的污水处理站，污水处理工艺采用“酸化调节池+ UASB+ A/O生化池+二沉池+絮凝沉淀+消毒池”处理工艺，污水处理站设计处理规模为50m3/d。 项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后与生产废水均经厂内排污管网收集后进入厂区污水处理系统进行处理，处理后的废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准和唐河县产业集聚区污水处理厂进水指标后，排入伏牛路市政污水管网，进入唐河县产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入唐河，对区域地表水唐河影响可以接受。 （3）声环境： 营运期噪声主要来自破碎机、风机、污水站水泵等设备运行噪声，源强在70~90dB(A)之间，在采取减震、隔声等措施处理后，西和南两面厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，东和北两面厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。 （4）固体废物： 项目运营过程中一般固体废物主要为酒糟、废弃稻草、废包材、除尘器收尘、窖泥、废树脂，危险废物主要有废机油、废化学试剂及瓶，废油墨盒，其他固体废物主要为生活垃圾、污水处理站产生的剩余污泥。 项目营运期酒糟外售给当地养殖户用作饲料；废稻草送往周边养殖场作为饲料和垫料；窖泥使用完后外运作为农用地土壤改良用土；灌装车间产生的废弃玻璃瓶、盖、包装纸箱等属于可回收的固体废物，分类收集后由供应商回收再利用；除尘器收尘，直接袋装后送往酿造车间作为原材料使用；纯水制备和软水制备设备更换后产生的废弃离子树脂交由由厂家回收再生，以上一般工业固废按照分类收集、综合利用的原则，进行了综合利用，不排入环境，对环境无影响； 废机油、废油墨盒和废药品试剂及瓶均属于危险废物，评价建议收集后利用带盖容器密闭存放于危废暂存间，最后交由有危废资质的单位处置，对环境影响小。 剩余污泥和生活垃圾交由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置。 综上所述，本项目固体废物均可得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 |