| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.南阳市星辰海绵有限公司年加工海绵、丝绵15万立方米建设项目 | 南阳市唐河县古城乡魏庄村5号 | 南阳市星辰海绵有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 新建厂房及租赁厂房，年加工海绵、丝绵15万立方米建设项目 | - 1、大气环境 项目废气主要为发泡废气。在发泡成型出口上方安装加帘集气罩收集装置，收集效率85%，风量为5000m3/h，采用“UV光氧装置+活性炭吸附”，处理效率按90%计，然后通过15m高排气筒排放。综上所述，项目废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 本项目无生产废水，生活污水经隔油池和化粪池处理后清掏肥田，不外排。该项目厂区周围有大量农田，能够满足项目生活污水消纳的需求，因此该措施可行。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境 设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物主要为废活性炭、废含汞灯管、边角料和生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，边角料存放于一般固废暂存间由外售；废活性炭、废含汞灯管产生后存放于危险废物暂存间移交有资质单位处置。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 2.唐河县刘岗医院建设项目 | 唐河县源潭镇刘岗街 | 唐河刘岗医院有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 建设综合楼、门诊楼，宿舍楼等，设置480张床位 | - 1、大气环境 - 污水处理站运行过程中有恶臭产生，主要成分为H2S和NH3，产生的部位主要为调节池、污泥池等，评价建议建设单位将各构筑物封闭、池子周边铺设草坪等，采取以上措施，本项目污水站恶臭对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 本项目主要为生活污水和医疗废水。主要污染物分别为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油和粪大肠菌群。经厂区污水站处理，处理达标后经管网排入自然沟，流入桐河，最终排入唐河。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境 噪声主要来自风机、水泵等设备，采取基础减振、室内密闭等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目产生的医疗废物收集到危废暂存间；污水站污泥收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |
| 3.唐河县保新水泥管加工场年产10万件水泥管生产线建设项目 | 唐河县古城乡凤凰台村 | 唐河县保新水泥管加工场 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年产10万件水泥管生产线建设项目 | - 1、大气环境 - ①搅拌机上料粉尘和搅拌粉尘：上方设置集气罩，收集效率90%，经袋式除尘器处理之后通过15m排气筒排放，搅拌机进料粉尘和搅拌粉尘共用1套除尘设施“袋式除尘器+1根15m排气筒”。②装卸粉尘：项目骨料在密闭原料库内进行装卸操作，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭；装卸过程中开启管道喷雾装置及雾炮进行洒水降尘，装卸时降低物料抛洒高度。③锅炉燃烧废气：通过15m高排气筒进行排放。采取以上措施，本项目废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 本项目车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水循环利用不外排、锅炉定期排水回用到产品中、蒸汽冷凝水用于车辆冲洗。生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。该项目厂区周围有农田，能够满足项目生活污水消纳的需求，因此该措施可行。对周围地表水体环境影响较小 - 3、声环境 本项目运营期噪声主要为搅拌机、甩管机、风机等设备运行噪声，采取基础减振、室内密闭等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物主要为车辆冲洗沉淀池沉渣、除尘器粉尘、生活垃圾、搅拌机清洗沉淀池沉渣、废钢筋，生活垃圾由环卫部门清运，车辆冲洗沉淀池沉渣由环卫部门清运，搅拌机清洗沉淀池沉渣回用于生产，除尘器粉尘回用于生产，废钢筋存放于一般固废暂存间定期外售。综上，项目固废不外排，对周围环境影响较小。 |
| 4.唐河县鸿中塑胶电子制造有限公司年产2500万件直流导电胶按键生产线建设项目 | 南阳市唐河县产业集聚区盛居路20号 | 唐河县鸿中塑胶电子制造有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 利用现有厂房建设 年产2500万件直流导电胶按键生产线项目 | - 1、大气环境 - ①喷砂粉尘废气：该过程会有一定量的粉尘产生，金刚石粉尘采用喷砂机自带的布袋布尘器收集，粒径较大的金刚砂颗粒内部滤筒过滤后回收循环使用，粒径较小的颗粒物以气态颗粒物粉尘的形式由布袋除尘器收集。收集的粉尘通过喷砂机自带袋式除尘器处理后，再通过15m高排气筒排放。②混炼热压废气：通过集气罩+车间负压抽风收集生产过程产生的有机废气，收集后的有机废气通过水喷淋+低温等离子+活性炭吸附设施进行处理，最后通过15m高排气筒排放。③丝印、点碳、烘干工段有机废气：通过集气罩+车间负压抽风收集生产过程产生的有机废气，收集后的有机废气通过水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置进行处理，最后通过15m高排气筒进行排放。采取以上措施，本项目废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 本项目营运期废水主要来自生活污水。经隔油池预处理后排入化粪池，处理后排入市政污水管网，最后进入唐河县产业集聚区污水处理厂进行处理达标后排入唐河。综上所述，项目废水经采取措施后预计不会对周围水环境产生明显不良影响。 - 3、声环境 本项目的噪声源主要为切料机、油压机、烘道、空压机、冲床等设备运行时产生的噪声，采取基础减振、室内密闭等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目分切和切边工序废边角料、原料桶、原料袋等一般固体废物拟收集后分类暂存于厂区一般固废暂存间，危险废物主要为废油墨桶、废稀释剂桶、废抹布、废机油和润滑油、废活性炭和废UV灯管等。这些危险废物均产生在生产和维护过程，拟分类暂存于危废暂存间内，随后分别交由具有相应危废资质的单位进行处置。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |
| 5.唐河县汇佰家木门窗加工厂年加工2000套木门、窗生产线建设项目 | 唐河县桐寨铺镇栗园村太子童车厂院内 | 唐河县汇佰家木门窗加工厂 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 年生产2000套木门、窗生产线建设项目 | - 1、大气环境 - ①机加工、打磨产生粉尘：经过集气罩+集气管道+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。②喷漆、烘干废气：全封闭的喷漆房，负压收集，经过集气管道+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，采取以上措施，本项目废气对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 本项目无生产废水，生活污水依托院内化粪池处理后清掏肥田，不外排。该项目厂区周围有大量农田，能够满足项目生活污水消纳的需求，因此该措施可行。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境 本项目运营期噪声主要为精密锯、雕刻机、立铣机空压机等设备运行噪声，采取基础减振、室内密闭等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物主要为边角料、收集的粉尘、废过滤棉、废漆桶、废含汞灯管、废活性炭和生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运，边角料和收集的粉尘存放于一般固废暂存间由外售；项目产生的危险废物有废过滤棉、废漆桶、废含汞灯管、废活性炭，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 6.年产800万只锂离子电池及可穿戴智能设备生产线建设项目 | 南阳市唐河县马振抚镇万粮碑村委 | 唐河县至邦电子有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 1条锂电池生产线年产800万只锂离子电池及可穿戴智能设备 | - 1、大气环境 项目废气主要为注液和抽真空废气，本项目采用全密闭管道注液，由于注液口小，使用类似针管形式注液，全过程密封；抽真空机上方设置集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 项目废水主要为职工的生活污水与餐饮废水，经隔油池+化粪池处理后，用于周围农田施肥。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境 项目噪声主要包含冲壳机和切折烫机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 项目产生的固体废物主要包括边角料、废包装材料、废UV灯管、废活性炭、废电解液桶、不合格电池等。其中，边角料、废包装材料为一般固废，外售废品站；其他废物均为危废，其中废电解液桶厂家回收，其他送有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。项目固废对周围环境影响较小。 |