| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县昌泰农牧有限公司年出栏3.2万头育肥猪养殖项目 | 唐河县少拜寺镇李岗村16号 | 唐河县昌泰农牧有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 唐河县昌泰农牧有限公司拟投资3000万元，在唐河县少拜寺镇李岗村16号建设年出栏3.2万头生猪养殖项目；项目新建猪舍进行养殖，厂区占地面积65494平方米，建筑面积19000平方米。 | - 大气环境 养殖猪舍、堆肥间、污水站恶臭：定期冲圈、饲料添加EM、全漏缝地板并及时清粪，喷洒植物除臭剂，前期连续喷洒3天，以后每隔5天喷洒一次，配置除臭剂喷雾器，除臭剂的喷洒频率为：攀抛时喷洒；食堂油烟设置油烟净化器，高出屋顶排放；沼气收集后，经脱硫装置，部分作为食堂燃料，部分燃烧后8m排气筒排放。采取以上措施后对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 养殖废水和生活污水收集到集污池，进行干湿分离，液体进入厌氧发酵池处理，沼液进入沼液贮存池，用作肥料综合利用农田灌溉。 - 3、声环境 主要为猪叫声、风机、泵等噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 - 猪粪、沼渣和废脱硫剂为一般固废，猪粪和沼渣堆肥发酵后做有机肥基料外售；废脱硫剂收集到一般固废间，定期厂家回收；病死猪和防疫医疗废物属于危险废物，病死猪日产日清，送唐河县畜禽无害化处理中心处理；防疫医疗废物收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；生活垃圾设置2个垃圾箱，定期由环卫部分处理。 |