唐河县环境保护局

关于河南省米尼虎儿童用品有限责任公司儿童汽车安全座椅、童车等儿童用品生产线建设项目

环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕120号

河南省米尼虎儿童用品有限责任公司：

根据你公司上报的由河北安怀环保科技有限公司编制完成的《河南省米尼虎儿童用品有限责任公司儿童汽车安全座椅、童车等儿童用品生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县兴唐街道盛居路与唐飞路交叉口路北，占地23333.3平方米，总投资11000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，严格落实各项污染防治措施，确保达标排放和合理贮存、处置。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经隔油池、化粪池处理后，经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂处理；排放标准应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足唐河县污水处理厂进水水质要求。

2.废气  注塑、吹塑工序产生的非甲烷总烃经引风机抽至1套UV光解净化设备+活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒排放；排放标准应满足豫环攻坚办【2017】162 号非甲烷总烃的限制要求；餐饮油烟经集气罩收集通过油烟净化器处理后由专用烟道食堂屋顶排放，废气排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)要求。

3.噪声  高噪声设备采取减振、隔声等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；设置固废暂存间，废边角料、废包装材料收集到固废暂存间，定期外售；化粪池污泥定期清掏交由环卫部门处置；隔油池油渣外售回收公司；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求；应规范设置危废暂存间，做好危废台账记录：废活性炭、废UV灯管等危险废物收集贮存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不通过不得投入生产,未取得排污许可或进行排污登记不得投产排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年8月12日