拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县三刚建材有限公司年加工处理100万吨尾石、建筑垃圾资源再生利用建设项目 | 南阳市唐河县东王集乡王庄小郝岗15号 | 唐河县三刚建材有限公司 | 河北安怀环保科技有限公司 | 项目占地面积5000m2，项目总投资500万元，年加工处理100万吨尾石、建筑垃圾资源 | （1）大气环境： 1）原料堆存粉尘：企业拟将原料入封闭厂房存放，设备在厂房内作业，且原料堆放区安装喷干雾抑尘系统，采取上述措施后可有效防止粉尘飞扬，扬尘排放量较小，对周围环境影响不大。 2）装卸及投料粉尘：企业拟将原料及成品装卸均在封闭厂房进行，设备在厂房内作业，且料仓附近安装喷干雾抑尘系统，采取上述措施后可有效防止粉尘飞扬，扬尘排放量较小，对周围环境影响不大。 3）破碎、筛分粉尘：破碎粉尘通过采取厂房密闭，在破碎机、振动筛附近设置集气罩+引风机+袋式除尘器+15m高排气筒的措施后，粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，破碎粉尘排放对周围环境影响较小。 4）运输扬尘：通过采取在厂区汽车运输过程物料加盖帆布、及时对厂区道路清扫、减少道路表面粉尘量、路面定时洒水、同时对进出车辆轮胎冲洗、安装喷淋降尘装置等措施后，可以使道路运输粉尘量产生量减少97%，扬尘排放量较小，对周围环境影响不大。 （2）水环境： 项目筛分、洗砂废水和压滤废水经沉淀后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后循环使用不外排；初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区洒水。 生活污水经隔油、化粪池处理后用于附近农田施肥，不会对外环境造成大的影响。 - 声环境： - 项目运营期间各机械设备在厂房内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，可以实现达标排放，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 固体废物： - 生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置，最终送至垃圾填埋场安全处置；项目在生产过程除尘器收集的粉尘作为本项目的副产品，在厂区集中收集后外售。车辆冲洗废水沉淀池污泥和生产废水沉淀池污泥（板框压滤机压滤后的污泥）定期运往渣土场安全处置。 - 危险废物： - 机械维修和保养过程中会有废机油产生，废机油产生量较少，经收集后暂存于危废暂存间，随后交由厂家回收。 |
| 2. | 南阳鼎顺废弃物利用有限公司年处理200万吨建筑垃圾建设项目 | 南阳市唐河县马振抚镇双河村366号 | 南阳鼎顺废弃物利用有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目主要建设2条混凝土免烧砖生产线，生产规模为年处理200万吨建筑垃圾。项目总投资为3000万元。 | 1、大气环境 项目运营期废气主要包含破碎线粉尘（上料、破碎、过筛）、制砖粉尘、卸料、堆场、运输车辆动力起尘。其中，破碎线料斗三面密封，上侧设置集气罩；破碎、过筛工序密封，废气进入全厂除尘设施；水泥仓粉尘管道引出，进入全厂除尘设施；制砖搅拌粉尘，搅拌机密封，粉尘引入全厂除尘设施处理。除尘设施采取“二级袋式除尘器+15m排气筒”措施。密封仓库设置1套喷淋装置和1台雾炮，门采取卷帘门；厂区及进出场道路进行清扫和洒水抑尘，同时对厂区道路进行硬化；厂区门口设置车辆高压冲洗装置等。颗粒物排放均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2和表3标准要求。项目卫生防护距离为50m，该范围内无敏感点目标。因此，项目营运期对周围环境空气的影响较小。 2、水环境 项目废水主要为生活污水和生产废水（车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水、洗船废水）。其中，车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水、洗船废水经沉淀池处理后，循环利用；项目设置化粪池，定期由环卫部门清掏，用于周边农田施肥。 3、声环境 项目噪声主要包含鄂破机、搅拌机、制砖机、风机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包括残次品、收尘和沉淀池底渣。其中，残次品收集后外售；除尘器收尘、沉淀池底渣收集后回用于生产，生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运处理。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |