唐河县环境保护局

关于唐河县涛喜建材有限公司年产100万吨机制砂项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕70号

唐河县涛喜建材有限公司：

根据你公司上报的由河南九州环保工程有限公司编制完成的《唐河县涛喜建材有限公司年产100万吨机制砂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于唐河县少拜寺镇涧岭店街，占地16666.75平方米，总投资500万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，严格落实各项污染防治措施，确保达标排放和合理贮存、处置。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活废水采用化粪池处理后用于周边农田施肥;车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；洗砂废水经沉淀池沉淀处理后，回用于生产不得外排。

2.废气  破碎、筛分工段的粉尘经集气罩收集后通过1套袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒排放。无组织废气排放落实搭建密闭料库覆盖生产车间、物料存放区、主要通道，路面硬化、定期清扫洒水，喂料口、鄂破进口安装喷淋设施，鄂破机、圆锥破、筛分机在产尘点进行二次密闭；门口建设车辆自动冲洗平台，物料输送廊道、皮带密闭；加强厂区绿化。全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）； 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

3.噪声  高噪声设备采取减振、隔声，对运输车辆进行限速、禁鸣以及对传输装置进行封闭等措施，噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  生活垃圾经由垃圾箱统一收集后送生活垃圾场处理；沉淀池污泥经压滤机压滤脱水后暂存于固废堆场定期外售；除尘器粉尘收集后外售；固废设固废暂存箱、暂存池；固废储存处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的标准要求。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不通过不得投入生产。未取得排污许可证不得投产排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年6月6日