| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.南阳市优美塑业有限公司年产1200吨吸塑食品托盘和700万条塑料包装袋建设项目 | 河南省南阳市唐河县产业集聚区星江路南段路东 | 南阳市优美塑业有限公司 | 贵州树青环保咨询有限公司 | 南阳市优美塑业有限公司投资10000万元在南阳市唐河县产业集聚区星江路与伏牛路交叉路口南300米，租赁南阳骏达印务股份有限公司生产厂房1座，建设年产1200吨吸塑食品托盘和700万条塑料包装袋建设项目 | - 水环境 本项目无生产废水产生，主要为职工生活污水和冷却循环补充水。项目拉片机、打杯机、吸塑机设备均自带冷水机（自带冷却水桶0.1m³），冷却水循环使用，定期补充不外排。本项目营运后生活污水产生量为240t/a。项目生活污水经厂区原有化粪池处理后，出水水质满足经厂区总排口进入星江路市政污水管网中，最终进入唐河县污水处理厂进一步处理，随后进入唐河。 2、大气环境 - 项目营运期塑料包装袋生产过程吹膜工序、印刷工序、覆膜工序、制袋工序产生的有机废气，设备上方设置集气罩，调墨间设置负压集气，且对所有产污工序进行二次封闭，产生的废气收集后经管道抽至1套UV光氧催化净化设备+活性炭吸附装置净化处理。 - 吸塑托盘生产线，项目在每台设备上方设置集气罩（共设置7个集气罩）收集后经管道抽至1套UV光氧催化净化设备+活性炭吸附装置净化处理。 - 项目两条生产线产生的废气经各自配套的集气罩+UV光氧催化净化设备+活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒排放。其他集气罩未收集到的有机废气评价建议车间内安装排气扇，保证通风，定时检查环保设施运行情况，保证正常运行。 - 综上所述，采取环评要求的措施后，本项目非甲烷总烃有组织排放浓度满足《印刷工业挥发性有组织排放标准》DB41/1956-2020（表1非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m³，最高允许排放速率1.0kg/h）的标准要求，无组织排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）中印刷行业（厂界非甲烷总烃排放限值2.0mg/m³）的要求； - 3、噪声 本项目选用低噪声设备，并将噪声源布置在车间内，通过车间隔声、基础减振等措施后，再经距离衰减和厂界围墙隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可以实现达标排放，敏感点上王岗的噪声预测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 4、固体废物 本项目设固废暂存间一座30㎡，用于一般生产固废暂存，固废暂存间禁止危险废物和生活垃圾混入。设危废暂存间一座30㎡，用于危险废物暂存。 本项目废边角料收集后由厂家回收再利用，不外排；不合格品主要有塑料包装袋和吸塑托盘，收集后外售综合利用，不外排。生活垃集中收集后委托环卫部门定期清运处理。 本项目废活性炭、废过滤棉、废灯管收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；废化学原料桶收集后暂存于危废暂存间，然后委托有资质的单位处理。废印刷版收集后由厂家进行回收。 通过采上综合措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 |
| 2.南阳市坚兴餐具股份有限公司不锈钢餐具生产扩建项目 | 唐河县产业集聚区 | 南阳市坚兴餐具股份有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 南阳市坚兴餐具股份有限公司拟投资500万元，在唐河县产业集聚区原厂址内建设不锈钢餐具扩建项目，该扩建项目年产不锈钢餐具800万只（刀、更、叉），租赁厂房进行生产（租赁合同见附件8），全厂占地面积30001.5m2，建筑面积16293m2，绿化面积300m2。外购不锈钢等，经过制模、冲压、热处理和抛光等工序生产不锈钢餐具。 | - 大气环境 焊接烟尘--焊接固定工位，设置2台移动烟尘净化器。切割烟尘--切割固定工位，设置1台移动烟尘净化器。注塑和吸塑废气--注塑机和吸塑机上方设置集气罩，经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后20m排气筒（1＃）排放；淬火废气--淬火槽上方设置集气罩，经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后20m排气筒（1＃）排放；粘胶加热--加热炉上方设置集气罩，经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后20m排气筒（1＃）排放；砂轮固化--全封闭烤干房连接负压管道，经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后20m排气筒（1＃）排放；手磨粉尘--手磨机侧向设置集气罩，经水幕过滤+袋式除尘器处理后20m排气筒（2＃）排放；机磨粉尘--机磨车间全封闭，上方连接集气管道，经水幕过滤+袋式除尘器处理后20m排气筒（2＃）排放；热处理废气--主要为少量氮气，加强车间通风；厨房油烟设置油烟净化器。。项目废气达标排放，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水和生产废水排入厂内污水处理站，处理后经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂。废水达标排放，对周围水体影响较小。 - 3、声环境 设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 废边角料、废砂轮和废包装物收集一般固废间定期外售；废活性炭、废UV灯管、废液压油、废机油、废切削液、废胶桶、废处理剂桶为危险废物，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；污泥脱水晾干和生活垃圾收集后由环卫部门定期清理。。固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 |
| 3.河南福祥木业股份有限公司智能家居、学生公寓床、课桌椅、校具用品研发制造项目 | 南阳市唐河县产业集聚区河川路与工业路交叉口西侧 | 河南福祥木业股份有限公司 | 山东继盛环境技术有限责任公司 | 本项目对现有生产线进行升级改造，建设年产20万张家具板生产线；扩建智能家居、学生公寓床、课桌椅、校具用品研发制造项目，年产2000套智能家居，5万套学生公寓床，5万套课桌椅等校具用品。 | （1）大气环境： 本项目营运期砂光、锯边、下料工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒1#高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准。 项目烘干固化、吸塑、注塑时产生的非甲烷总烃经集气装置收集后通过管道集中抽至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒（2#）排放，能够满足豫环攻坚办[2017]162号中家具制造业的限值要求； 项目涂胶、热压工段的甲醛排放浓度为2.25mg/m3，排放速率0.01125kg/h，均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准限值要求及豫环攻坚办〔2017〕162号要求； 热风炉燃烧废气经1根8m高烟囱排放，燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的限值要求。 综上所述，项目营运期废气能够达标排放，对周围大气环境影响较小，对周边敏感点大气环境影响较小。 （2）水环境： 项目生产过程中清洗用水经污水处理站处理后循环利用不外排；职工生活污水经厂区已建化粪池处理后，通过产聚区市政污水管网进入唐河县产聚区污水处理厂，处理达标后排入唐河。因此，本项目不会对周围水环境造成影响。 （3）声环境： 本项目的噪声主要来源于机器设备运行产生的噪声，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 （4）固体废物： 项目生产过程中碎屑及边角废料、焊渣定期收集后外售，除尘器收集到的粉尘回用于生产或外售，废机油及废机油桶、除油除锈池废渣、污水处理站污泥定期收集后交有资质单位处置，废活性炭和废UV灯管由供货厂家更换并回收，生活垃圾由环卫部门清运处置。 |
| 4.源河混凝土有限公司年产48万立方米商砼建设项目 | 南阳市唐河县古城乡文抗村 | 南阳源河混凝土有限公司 | 南昌淼达环保科技有限公司 | 南阳源河混凝土有限公司拟投资2580元在保持原生产线生产规模不变的基础上进行扩建，新增两条混凝土生产线、一条干混砂浆生产线、一条水泥稳定碎石生产线，本扩建项目生产规模达48万m³，全厂生产规模达96万m³。 | - 水环境 本项目营运后雾化喷淋水蒸发损失，不外排；职工生活污水经厂区原有化粪池（容积20m3，三防措施）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排地面冲洗、搅拌机清洗、罐车清洗、车辆轮胎冲洗共用1个三级沉淀池，沉淀后废水用于搅拌工序，不外排。经现场勘查，项目现有沉淀池10m³（三级），根据水量分析，不能满足需求，评价建议项目在原三级沉淀池基础上，扩建一个20m³沉淀池，成为四级沉淀池（总容积30m³）。本项目废水均得到合理处置，预计不会对周围地表水环境产生不良影响。 2、气环境 - 本项目营运期混凝土、干混砂浆制备工序配料和搅拌粉尘经设备自带抽风装置收集后进入配套袋式除尘器处理，然后通过1根15m排气筒P1排放； - 水泥稳定碎石生产线制备工序配料和搅拌粉尘经设备自带抽风装置收集后进入配套袋式除尘器处理，然后通过1根15m排气筒P2排放； - 本项目商品混凝土与干混砂浆生产线位于1个搅拌楼，每条生产线4个筒仓，水稳生产线两个筒仓位于水稳生产车间内，每个筒仓顶部均设置袋式除尘器，粉料仓均位于全封闭的搅拌楼内，经车间阻隔后无组织排放。对于生产车间、原料库无组织排放粉尘，建议应加强环保设备维护，保证废气集气效率；车间安装排气扇，加强通风，设置1套喷淋装置，保证地面硬化，同时加强日常管理，经采取上述措施后对周边敏感点贡献值较小，对周围大气环境影响不大。 - 项目粉尘排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）相关标准的要求。 - 3、声环境 - 项目产生高噪音的设备主要是生产过程中的机械噪音，如搅拌机、干混砂浆混合系统、螺旋输送机和风机等，噪声值在80～90dB(A)之间，噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪，项目生产噪声对东、西、南、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对敏感点文抗村噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 - 因此，项目正常运行期间，对周围环境影响在可接受范围内。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为四级沉淀池沉渣、收尘器收集的粉尘、化验室混凝土块和生活垃圾。 四级沉淀池沉渣随沉淀池废水一起由泥沙泵抽取后提升至搅拌机中，直接回用于混凝土生产过程不外排；除尘器收集粉尘收集后回用于生产；职工生活垃圾统一收集后定期清运至垃圾中转站；化验室混凝土块收集后外售给建筑垃圾回收单位回收再利用。 综上所述，项目产生的固体废物经过以上措施处理后，预计对周围的环境不会产生明显的影响。 |
| 5.唐河日之新塑胶电子有限公司直流导电胶按键生产线及精密模具生产线建设项目 | 南阳市唐河县产业集聚区工业路西段32号 | 唐河日之新塑胶电子有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 在现有厂区进行改扩建，拟将现有年产2000万件直流导电胶按键生产线扩增至年产1.5亿片直流导电胶按键生产线，同时新增年产2000套模具生产线，其中用1500万元用于改造厂区现有全部生产车间，另外用1500万元改进工艺和新增部分设备。 导电胶按键生产工艺：原料→混炼→调色→分切→热压成型→丝印/点碳→烘烤→洗料→剥片→烘干→喷油→烘烤→检验→包装入库。 模具生产工艺： 铜和铁等原料→手工打磨→CNC/火花机处理→模具产品。 生产设备：混炼机、开炼机、点碳机、成型机、印刷机、烤箱、喷油柜、CNC处理中心、火花机等。 | （1）大气环境： 本项目废气主要来自生产废气和食堂油烟，其中生产废气主要包括导电胶按键生产废气和模具生产废气，导电胶按键生产废气主要为喷砂粉尘废气、硅胶混炼、热压成型、丝印、点碳、烘烤、喷涂过程会有机废气。 在模具打磨等加工过程中会产生细小的金属颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。因金属粉尘比重较大，沉降较快，少部分颗粒较小金属粉尘经过车间厂房阻拦，基本上沉降到车间内，颗粒物散落范围很小，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值要求。环评要求车间安装轴流风机，全面通风直排，将车间漂浮的粉尘直接捕集经风机排至车间外，对周围大气环境影响小。 导电胶按键生产线喷砂工段粉尘经喷砂机自带的布袋布尘器收集，粒径较大的金刚砂颗粒内部滤筒过滤后回收循环使用，粒径较小的颗粒物以气态颗粒物粉尘的形式由布袋除尘器收集。收集的粉尘通过喷砂机自带袋式除尘器处理后，再通过15m高排气筒排放，排放的粉尘能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5颗粒物排放限值要求； 混炼热压过程会有一定量的有机废气产生，拟通过集气罩+车间负压抽风收集生产过程产生的有机废气，收集后的有机废气通过水喷淋+低温等离子+活性炭吸附设施进行处理，最后通过15m高排气筒排放，能够同时满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5非甲烷总烃排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1其他工业非甲烷总烃排放限值要求。 丝印、点碳、烘干和压合封袋工段有机废气拟通过集气罩+车间负压抽风收集生产过程产生的有机废气，收集后的有机废气通过水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置进行处理，能够同时满足《印刷工业挥发性有机物排放浓度》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1印刷工业非甲烷总烃排放限值要求，最后通过15m高排气筒进行排放。 喷涂车间有机废气拟通过喷油柜+车间负压集气收集废气，再通过“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”废气处理装置处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1其他行业非甲烷总烃排放限值要求，最后通过15m高排气筒进行排放。 擦污房有机废气拟通过车间负压集气+集气罩集气收集有机废气，收集后的有机废气通过“低温等离子+活性炭吸附装置”进行处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1其他行业非甲烷总烃排放限值要求，最后通过15m高排气筒进行排放。 厂区设有食堂，本项目油烟采用集气罩收集，再经油烟净化器进行净化处理，最后通过高于屋顶的排气筒进行达标排放，排放的油烟能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型油烟排放限值要求。 （2）水环境： 本项目营运期废水主要来自车间清洗废水、纯水制备浓盐水、冷却循环排污水和生活污水、食堂废水。 车间采用拖布清洗，地面清洗废水均通过自然蒸发进入大气环境，无车间冲洗废水排放，仅有少量拖布冲洗废水，其拖布清洗废水排放量约为0.8m3/d，污染物主要为SS，浓度为150mg/L，随生活污水一并进入市政污水管网中进行。 本项目生活污水和食堂废水总排放量为24.46m3/d，即7338.0m3/a，生活污水水质为COD350mg/L、BOD5280mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油1.0mg/L。 项目营运期烘干冷却以及混炼调色工序冷却循环水排放量为4.0m3/d，纯水制备过程浓盐水、洗料废水排放总量为6.38m3/d，主要污染因子为SS50mg/L。废水属于清下水，通过厂区污水总排口进入市政污水管网。 本项目食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水一起经地埋式化粪池再处理，最后与车间地面清洗废水等清下水混合后由厂区总排口一并排入市政污水管网，最后进入唐河县产业集聚区污水处理厂进行处理达标后排入唐河。 （3）声环境： 本项目的噪声源主要为出片机、成型机、空压机、铣床、模具加工设备等设备运行时产生的噪声，经过采取合理布局，减振、隔声、距离衰减等措施后，营运期生产噪声对四周厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围环境影响不大。 （4）固体废物： 本项目营运期固体废物主要包括一般工业固废、危险废物及职工生活垃圾、化粪池污泥。 本项目分切和切边工序废边角料、硅橡胶包装袋、原料桶、原料袋和箱、纯水制备过程废树脂、废RO膜、废活性炭等一般固体废物拟收集后分类暂存于厂区一般固废暂存间指定位置，随后外售处理；除尘器收尘收集至固定容器内，随后定期交由当地环卫部门清运处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；化粪池污泥由抽粪车进行定期抽粪，随后由环卫部门清运至垃圾填埋场进行填埋处理。 本项目危险废物主要为废油墨桶、废稀释剂桶、废清洗剂抹布、废机油和润滑油、废活性炭和废切削液等。这些危险废物均产生在生产和维护过程，拟分类暂存于危废暂存间内，随后分别交由具有相应危废资质的单位进行处置。 |
| 6.唐河县康复优抚医院建设项目 | 唐河县解放东路与星江路交叉口 | 唐河县康复优抚医院 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 该医院主要建设1栋综合楼，包含门诊部和住院部。项目总投资为500万元。 | 1、大气环境 项目废气主要包含食堂油烟废气、煎药废气和污水处理站恶臭气体。其中，食堂油烟采取“油烟净化器+屋顶排放”措施，废气排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求；煎药废气产生量较少，通过煎药室加强通风，减小对周边环境的影响；污水处理站臭气产生量较少，采取“密封+绿化带排放”措施。经预测，臭气最大落地浓度均满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则•大气环境》附录D要求。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要包含病人、家属及医护人员办公及生活污水和食堂的含油废水。项目设置50m3/d的污水处理站（一体化设施），采取“A/O+消毒”工艺。尾水经市政污水管网，排入唐河县污水处理厂处理。项目废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含空调机组、污水处理站风机等设备噪声，采取减振、隔声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目产生的固体废物主要包括医疗垃圾、污泥和生活垃圾。其中，医疗垃圾、污泥为危废，设置危废暂存间，定期送有资质单位处理；生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |