唐河县环境保护局

关于唐河县盛佳不锈钢制品有限公司年生产1000吨不锈钢管建设项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕174号

唐河县盛佳不锈钢制品有限公司：

根据你公司上报的由河南洁达环保投资有限公司编制完成的《唐河县盛佳不锈钢制品有限公司年生产1000吨不锈钢管建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县张店镇张店街6号，占地1666.75平方米，总投资60万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池（隔油池）处理后用于农田施肥，生产废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。

2.废气  抛光过程中产生的金属粉尘经引风管+袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒排放；标准应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2要求。食堂油烟经油烟净化设备处理后排放；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)标准要求；切割、截管过程中产生的金属粉尘采取车间全密闭、及时收集外售等措施减少粉尘排放。

3.噪声  噪音设备置于密闭厂房内，对高机械噪声设备采取减振、隔声等措施；噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。设置规范危废暂存间，危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产,未取得排污许可证或排污登记的不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年11月13日