| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 唐河县众力环保科技有限公司年产1万吨粉煤灰生产线建设项目 | 唐河县黑龙镇（石灰窑村北） | 唐河县众力环保科技有限公司 | 山东继盛环境技术有限责任公司 | 租赁厂房建设1条煤渣生产线，生产规模为年加工1万吨煤渣。项目总投资10万元。 | 1、大气环境 项目运营期废气主要包含上料、球磨、筛分、入罐和筛分下料粉尘。其中，料斗三面密封，上侧设置集气罩，与球磨、入罐粉尘引入除尘系统处理（二级袋式除尘器+15m排气筒）；筛分下料粉尘，设独立密封下料间，粉尘引入除尘系统处理；传送带和提升机密封。项目颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1“水泥制造”和表2标准要求。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为职工的生活污水，项目设置化粪池，由环卫部门定期清掏，用于周边农田施肥。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含球磨机、筛分机、风机等设备噪声，采取减振、隔声、消声、球磨机设5cm厚岩棉吸声材料隔声间等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点噪声预测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类要求。 4、固废 项目固废主要包含废包装袋、除尘器收尘、废含油抹布和生活垃圾等。其中，废包装袋为一般固废，外售废品站；除尘器收尘，回收作为产品；废含油抹布作为一般固废，混入生活垃圾处理；生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。因此，项目固废对周边环境影响较小。 |