关于河南康长健卫生材料有限公司年产1000吨熔喷布、5000万片一次性口罩、500万套防护服生产线建设项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2021〕52号

河南康长健卫生材料有限公司：

根据你公司上报的由河南晨鹤环境科技有限公司编制完成的《河南康长健卫生材料有限公司年产 1000 吨熔喷布、5000 万片一次性口罩、500 万套防护服生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联合审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县产业聚集区兴隆路18号，占地2600平方米，总投资3000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网中，最后进入唐河县污水处理厂进行处理,排放废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及唐河县污水处理厂进水水质要求。

2.废气  熔融挤出废气、纺丝废气通过在纺丝机上方设置集气罩收集；灭菌废气应采取灭菌柜配套管道收集后引入 1座喷淋塔中处理；解析废气采取解析间密闭，车间顶部设置抽气管道收集；塑封包装废气通过在塑料包装机上方设置集气罩收集；熔融挤出废气、纺丝废气，灭菌废气，解析废气，塑封包装废气等有机废气经收集后共用1套UV光氧+活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m 排气筒：非甲烷总烃最高允许排放浓度 120mg/m3，最高允许排放速率 10kg/h），同时满足豫环攻坚办2017]162号文件其他行业废气排放口非甲烷总烃排放浓度限值 80mg/m3、去除率70%的要求，同时满足《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。加强无组织排放废气管理，严格按照《河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》要求落实污染防治措施。

3.噪声  高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施；采取隔声降噪措施后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置规范固废、危废暂存间，固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准和《危险废水收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年3月19日