唐河县环境保护局

关于唐河县王集乡新立木材加工厂年产2000方木板皮项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕216号

唐河县王集乡新立木材加工厂：

根据你公司上报的由山东睿福环境科技有限责任公司编制完成的《唐河县王集乡新立木材加工厂年产2000方木板皮项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县王集乡王庄村前庄，占地面积2000平方米，总投资20万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。

2.废气  锯切、找圆、旋切工序产生的粉尘经集气罩收集后通过1套袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒排放；无组织粉尘落实“一密闭五到位”废气管控要求，采取密闭厂房生产、及时清扫收集规范储存、洒水抑尘、道路硬化等措施减少无组织粉尘排放;排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

3.噪声  对高机械噪声设备采取基础减振、隔振、隔声、消声、吸声等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年12月31日