关于河南福祥木业股份有限公司智能家居、学

生公寓床、课桌椅、校具用品研发制造项目

环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2021〕35号

河南福祥木业股份有限公司：

根据你公司上报的由山东继盛环境技术有限责任公司编制完成的《河南福祥木业股份有限公司智能家居、学生公寓床、课桌椅、校具用品研发制造项目境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县产业集聚区河川路与工业路交叉口西侧，占地13202平方米，总投资100万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂，进一步处理后达标排放；排放标准应满足《城镇污水处理厂污水排放标准》一级A排放标准和唐河县污水处理厂进水指标。

清洗金属工件的废水经污水处理站处理物化、生化处理后回用于生产不外排。

2.废气  木质板材砂光、锯边、下料工序产生的颗粒物通过集气装置收集合用1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（1#）排放，排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中新污染源的二级标准。烘干固化、吸塑、注塑工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集由管道集中抽至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（2#）排放，排放标准应满足豫环攻坚办[2017]162号中家具制造业“非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3”的限值要求。涂胶、热压工序产生的甲醛经集气罩收集通过1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒（3#）排放，排放标准应满足豫环攻坚办[2017]162号中木材加工业“甲醛建议排放浓度5mg/m3”的要求。天然气锅炉燃烧废气经1根8m烟囱排放，排放废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的限值要求。无组织颗粒物采取将生产设备设置于封闭车间内，焊接工序产生的焊烟经5套焊烟净化器处理，喷塑工序设置封闭喷塑房并通过两道滤芯进行处理，定期维护集气装置，减少未收集废气产生量，设置排风扇，加强通风;排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。无组织非甲烷总烃采取将生产设备设置于封闭车间内，定期维护集气装置，提高集气效率，减少未收集废气产生量，设置排风扇，加强通风；排放标准应满足豫环攻坚办[2017]162号中家具制造业“工业企业边界有机物排放建议值2mg/m3”的要求。无组织甲醛采取将生产设备设置于封闭车间内，定期维护集气装置，减少未收集废气产生量，设置排风扇，加强通风；排放标准应满足豫环攻坚办[2017]162 号中木材加工业“工业企业边界值0.5mg/m3”的要求 。

- 3.噪声  设备置于密闭室内，采取减振、隔声等措施；采取隔声降噪措施后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置规范固废、危废暂存间，固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年3月5日