唐河县环境保护局

关于南阳市中通防爆电机电器有限公司年产厂用、矿用防爆电机电器产品10000台/套建设

项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕46号

南阳市中通防爆电机电器有限公司：

根据你公司上报的由河南省晨瞾环境科技有限公司编制完成的《南阳市中通防爆电机电器有限公司年产厂用、矿用防爆电机电器产品10000台/套建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县产业集聚区兴达路东段北侧，占地127282平方米，总投资18000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水 生活废水经隔油池、化粪池预处理，冷却废水循环利用一定时间后排入生活污水隔油池、化粪池，一并由产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂处理后达标排放。排放标准应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足唐河县污水处理厂进水水质要求。

2.废气  切割、锯板工序产生的颗粒物通过设置集气罩，抛丸、喷塑工序产生的颗粒物通过采取密闭设置集气管道收集，一并经袋式除尘器处理后由1根30米高排气筒（1＃）排放；焊接工序产生的颗粒物通过7台移动焊接烟尘净化器处理后排放；打磨工序产生的颗粒物通过1 台移动粉尘净化器处理后排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2要求。熔化工序产生的颗粒物采取设置集气管道、冷却工序产生的颗粒物通过在冷却池上方设置集气罩、浇铸工序产生的颗粒物通过在压铸机上方设置集气罩，一并经袋式除尘器处理后1根30米高排气筒（2＃）排放；排放标准应满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015）标准要求。浇铸工序产生的非甲烷总烃通过在压铸机上方设置集气罩，经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由30米高排气筒（2＃）排放。喷漆工序产生的废气通过在密闭喷漆房设置集气管道，经过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由30米高排气筒（3＃）排放；固化工序产生的非甲烷总烃通过在密闭固化箱设置集气管道、烘干工序产生的废气通过在密闭烘干箱设置集气管道，一并通过UV光氧催化装置和活性炭吸附装置处理后由30米高排气筒（3＃）排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）要求。餐饮油烟安装静电油烟净化器；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准。

3.噪声  噪音设备置于密闭厂房内，采取减振、隔声等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；设置固废暂存间，废包装物、废边角废料、废铝渣收集到固废暂存间，定期外售；废塑粉收集后回用于生产；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。应规范设置危废暂存间，做好危废台账记录：废过滤棉、漆渣、废活性炭、废油漆桶、废UV灯管、废脱模剂桶、废切削液、废液压油、废机油等炭等危险废物收集贮存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，投产前按时申请排污许可证。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年4月27日