| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 唐河县付兴玻璃制品有限公司年产120万个玻璃光球建设项目 | 唐河县桐寨铺镇曹庄村委上屯村 | 唐河县付兴玻璃制品有限公司 | 深圳华越环境技术咨询有限公司 | 项目主要建设1栋厂房，建设1条120万个玻璃光球。项目总投资为10万元。 | 1、大气环境 项目无废气产生，不会对大气环境产生影响。 2、水环境 项目废水主要为生活污水和生产废水。生产废水经厂内多级沉淀池处理后，循环利用；项目设置化粪池，定期由环卫部门清掏，用于周边农田施肥。因此，项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要为滚料机、研磨机噪声，采取减振、隔声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；附近的敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目噪声排放对周边环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包含含废砂轮、废金刚砂、废抛光垫、废包装材料、次品、沉淀池泥渣和生活垃圾，均为一般固废，采取了妥善处理措施，不会对周围环境产生影响。 |
| 2.唐河县新忠兴建筑材料有限公司年产10万m3优质稳定类粒料建设项目 | 唐河县城郊乡王岗村委扶贫产业园1号 | 唐河县新忠兴建筑材料有限公司 | 威海威创环保科技有限公司 | 年产5万m3湿拌砂浆、5万m3水泥稳定碎石 | 1、大气环境 项目废气主要包含上料粉尘、混合搅拌粉尘、筒仓粉尘、装卸粉尘和运输粉尘等。其中，上料粉尘由上料上方设置集气罩，收集效率90%，收集后通过管道将废气送至袋式除尘器处理，之后通过15m排气筒排放；搅拌粉尘由密闭式搅拌机且置于密闭搅拌楼内，有袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；筒仓粉尘由仓顶除尘器及脉冲袋式除尘器处理后，经15m排气筒排放；密封仓库设置1套喷淋装置和1台雾炮，门采取卷帘门；厂区及进出场道路进行清扫和洒水抑尘，同时对厂区道路进行硬化；厂区门口设置车辆高压冲洗装置等。颗粒物排放均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准要求。项目卫生防护距离为50m，该范围无敏感点。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为搅拌机和罐车内部冲洗废水、初期雨水、车辆冲洗废水、生活污水、厂房喷淋废水，其中车辆冲洗水设置5m3沉淀池循环利用不外排；搅拌机和罐车内部冲洗废水设置5m3三级沉淀池，循环利用不外排；生活污水排入化粪池，清掏肥田综合利用不外排；厂房喷淋废水全部进入物料，最终进入产品，不外排；初期雨水收集到5m3三级沉淀池，用于设备清洗。综上，本项目废水对周围地表水体环境影响较小。 3、声环境 本项目运营期噪声主要为搅拌机、铲车、风机、提升机等设备运行噪声，其声级值为75~85dB（A），经基础减振、厂房密闭后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，因此，运营期噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目产生的固体废物主要为车辆冲洗沉淀池沉渣、除尘器粉尘、生活垃圾、罐车清洗和搅拌机清洗沉淀池沉渣，生活垃圾由环卫部门清运，车辆冲洗沉淀池沉渣由环卫部门清运，罐车清洗、搅拌机清洗沉淀池沉渣回用于生产，除尘器粉尘回用于生产。综上，项目固废不外排，对周围环境影响较小。 |
| 3..南阳市方达电力器材有限公司年产20万块预制构件、3万根水泥电杆、3万套电力铁附件建设项目 | 南阳市唐河县张店镇工业小区6号 | 南阳市方达电力器材有限公司 | 重庆国达环保工程有限公司 | 年产水泥电杆2.88万根，漏缝板18万块，标志桩2万块，抱箍、横担等铁附件3万套 | 1、大气环境 项目废气主要包含筒仓进料粉尘、搅拌粉尘、上料粉尘、焊接烟尘、锅炉废气、卸料粉尘、堆场粉尘、运输扬尘等。其中，筒仓粉尘由仓顶除尘器及脉冲袋式除尘器处理后，经15m排气筒排放；料斗三面密封，上侧设置集气罩，搅拌机密封，上方设集气罩，共用1台袋式除尘器+15m排气筒；密封仓库设置1套喷淋装置和1台雾炮，门采取卷帘门；厂区及进出场道路进行清扫和洒水抑尘，同时对厂区道路进行硬化；西厂区焊接烟尘通过袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；东厂区焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理器处理后无组织排放；燃气锅炉采用低氮燃烧，废气通过15m排气筒排放；厂区门口设置车辆高压冲洗装置等。颗粒物排放均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1和表3标准要求。锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准。项目卫生防护距离为50m，该范围无敏感点。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为设备冲洗废水、软水制备浓水、蒸汽池冷凝废水、初期雨水、车辆冲洗废水、生活污水，其中设备冲洗废水、初期雨水经三级沉淀池沉淀后，回用于生产；蒸汽池冷凝废水用于设备冲洗；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗；软水制备浓水作为清净下水用于水泥电杆自然养护；生活污水经三格式化粪池处理，定期清掏，做农家肥使用。对周围地表水体环境影响较小。 3、声环境 项目噪声主要包含剪板机、搅拌机、风机和空压机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目产生的固体废物主要包括钢材下脚料、袋式除尘器集灰、焊渣及废焊条、沉淀池沉渣、废薄膜、废机油、废液压油、废离子交换树脂、废切削液、废脱模剂、脱模剂包装桶及生活垃圾等。钢材下脚料、焊渣及废焊条、废薄膜等一般固废外售废品回收站；不合格产品外售建材公司，综合利用；袋式除尘器集灰、沉淀池沉渣等回用于生产；废机油、废润滑油、废离子交换树脂、废切削液等暂存危废间，委托有资质单位处理，废脱模剂及脱模剂包装桶等暂存危废间，厂家定期回收；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。 |
| 4.唐河县益境建材有限公司年生产100万吨机制砂建设项目 | 南阳市唐河县祁仪镇张马店村 | 唐河县益境建材有限公司 | 威海威创环保科技有限公司 | 占地面积8000m2，建设全封闭综合生产车间和成品库房，总建筑面积6500m2，以建筑垃圾和废矿石为主要原材料，经上料、鄂破、锤破、筛分、洗沙、脱水工序生产机制砂；年产100万吨机制砂 | - 大气环境 项目废气主要有进料斗投料过程产生的粉尘废气、鄂破机、锤破机、振动筛进、出料和运行过程产生的粉尘废气等。其中对进料斗三面设置围挡，上部安装高压喷雾装置；每个综合车间的颚破机、锤破机、振动筛的进料口、出料口处分别设置密闭集气罩，鄂破机、锤破机进出料口粉尘废气经分别收集后引至1套高效脉冲布袋除尘器处理，振动筛进出料粉尘废气经分别收集后引至另1套高效脉冲布袋除尘器处理，2套除尘器（除尘效率均为99.9%）处理后废气引至1根15m排气筒排放，经计算粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，处理措施可行，满足达标排放要求；原料区上方和装卸区上方均设置高压喷雾装置，铲车密闭转运，可降低原料库无组织排放粉尘。经预测，生产车间无组织排放粉尘厂界处贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目营运期废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水、职工生活污水及厂区初期雨水。生产车间洗砂废水从脱水机排出，通过管道引至厂区东部建设的1座多级沉淀池（总容积2100m3）处理后，通过泵机和管道打入生产车间洗砂机配套的蓄水罐内，回用于洗沙工序，不排放；厂区大门处设置洗车区，车辆冲洗废水经洗车区配套建设的1座容积不低于20m3的沉淀池收集处理后，循环利用，不排放；职工生活污水经现有的1座5m3化粪池处理后，用于周边农田施肥；厂区初期雨水通过雨水收集系统排入所依托的厂内沉淀池进行沉淀处理后，用于厂区水洗工序。对周围地表水体环境影响较小。 3、声环境 项目营运期噪声主要为颚破机、锤破机、振动筛、洗砂机、脱水机和铲车等设备运行时产生的机械噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目营运期固体废物主要为除尘器收集粉尘、沉淀池泥沙、职工生活垃圾及化粪池污泥。除尘器收集粉尘集中收集于密闭容器中，定期外运至建材厂用作原料；沉淀池内的泥沙经泵抽出后，通过板框压滤机脱水后（压滤机出水返回沉淀池沉淀，回用于洗砂），暂存于1间密闭固废暂存间，定期外运至建材厂用作原料；职工生活垃圾集中收集后运至镇区垃圾中转站处理；化粪池污泥定期清掏后用于周围农田施肥。 |
| 5.唐河邓顺亭医院建设项目 | 唐河县湖阳镇北街村唐枣路路东 | 唐河邓顺亭医院 | 威海威创环保科技有限公司 | 总占地700平方米，总建筑面积1400平方米，建设门诊、急诊综合病房楼及配套设施；床位20张，日接待门诊病人50人次 | - 大气环境 项目废气主要包含污水处理站等恶臭气体。污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，本次污水处理站拟地下密闭设计，定期喷洒除臭剂，加强污水站周边绿化，依靠植物自身对恶臭气体的吸收能力降低恶臭影响，最后无组织逸散到周边环境的恶臭气体极少。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为一般医疗废水、特殊医疗废水和生活污水。拟建污水处理站工艺为“格栅+调节池+厌氧生物滤池+曝气池+好氧生物滤池（深度处理）+紫外线消毒池”，处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入唐枣路市政污水管网，向北排入蓼阳河，最终排入唐河。 3、声环境 本项目噪声污染源主要为车辆进出交通噪声、风机、泵、空调外机产生的机械噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，项目东场界、南场界及北场界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，西场界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）4类标准，敏感点昼夜噪声预测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目完成后主要固废为医疗废物、生活垃圾和污泥等。医疗废物送至有资质单位处理。污泥按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）定期清掏（建议每年清理一次），在贮泥池中用漂白粉进行消毒，消毒后采用离心式脱水机进行脱水，脱水后污泥含水率应小于60%，消毒脱水后的污泥应按危险废物处置要求由危废处置单位组织清运集中处置。生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。 |