拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳市开元再生资源有限公司年产6000吨再生塑料颗粒建设项目 | 南阳市唐河县东王集乡扶贫基地88号 | 南阳市开元再生资源有限公司 | 河北安怀环保科技有限公司 | - 拟投资600万元，在南阳市唐河县东王集乡扶贫基地88号租赁场地厂房占地面积6000m2，总建筑面积1000m2，以废塑料（PE、PP）为主要原材料，拟建设破碎清洗生产线1条、造粒生产线2条及其他配套附属设施，进行再生塑料颗粒的生产，建成投产后可达年产6000吨再生塑料颗粒的生产规模。 | （1）大气环境： - 本项目营运期废气主要为熔融挤出和废滤网加热过程产生有机废气以及人工分拣过程产生的粉尘。滤网加热过程废气经负压收集管道收集后送入熔融挤出工序，熔融挤出废气采取集气罩+水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒高空排放。 - 人工分拣过程的粉尘采取项目原料、半成品堆存于生产车间各分区内存放，不得露天堆放，原料区及卸料区安装喷雾洒水降尘设施，减少卸料及分拣过程产生的粉尘；生产车间地面全部硬化，定期打扫，加强管理，保证车间内没有明显积尘；车间内安装换气扇，加强车间通风换气以改善空气环境。 （2）水环境： - 职工生活污水：项目职工生活污水经化粪池（3m3，三防措施）处理后用于周围农田施肥，资源化利用，不会对周围地表水环境产生不良影响。 - 生产废水经厂区污水处理站（处理规模为360m3/d，主体工艺为：滚筒筛+沉砂池+混凝沉淀+回水池+接触氧化+二沉池+清水池）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水标准后回用于生产，不外排，不会对周围地表水环境产生不良影响。 （3）声环境： 本项目营运期噪声主要为破碎机、脱水机、热熔机、挤出机、切粒机、风机、水泵等设备运行过程产生的噪声，在采取隔声、减振、距离衰减等措施后，项目营运期生产噪声对四周厂界的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 项目营运期产生的分拣杂物可回收的收集后外售给物资回收部门，其他不可利用杂物同生活垃圾一起交环卫部门处；污水处理站污泥经污泥浓缩池、压滤机脱水处理后交由环卫部门运至垃圾填埋场处理；化粪池污泥定期清掏后用于周围农田施肥；职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站集中处理；废滤网加热过程产生的废塑料熔块集中处理后外售给物资回收部门，综合利用；废滤网不属于危险废物，经集中收集给物资回收部门，综合利用，合理处置，根据相关规定不得露天焚烧；废活性炭、废UV灯管、喷淋塔浮油属于危险废物，集中收集于危废暂存间（面积10m2，采取四防措施），定期交由有危废处理资质的单位处置。 |