| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县成扬商品混凝土有限公司年产5万方混凝土建设项目 | 唐河县毕店街 | 唐河县成扬商品混凝土有限公司 | 威海威创环保科技有限公司 | 唐河县成扬商品混凝土有限公司拟投资500万元，在唐河县毕店街建设年产5万方混凝土项目，项目利用现有厂房进行生产，项目总占地面积6700m2，建筑面积5000m2。外购的原料经输送、搅拌等加工成商砼外售。 | - 1、大气环境 上料粉尘设置集气罩，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；搅拌粉尘设置密闭搅拌楼集气管道，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；水泥仓和粉煤灰仓呼吸粉尘经自带仓顶除尘器处理后15m排气筒达标排放。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水经2m3化粪池处理后清理肥田，综合利用不外排。车辆冲洗水设置4m3沉淀池，循环利用不外排；搅拌机和罐车内部冲洗水设置4m3沉淀池，循环利用不外排；对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为搅拌机、运输车辆、泵等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 除尘器粉尘回用于生产；车辆冲洗沉淀池沉渣收集后交由环卫部门处理；砂石分离机砂石回用于生产；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |