| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县恒邦建材有限公司年产6万立方米混凝土、1000间水泥活动房建设项目 | 南阳市唐河县黑龙镇黑龙街 | 唐河县恒邦建材有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 项目新建厂房建设年产6万立方米混凝土、1000间水泥活动房建设项目 | - 1、大气环境 （1）废气 - 项目废气主要为上料和搅拌过程产生的粉尘、筒仓产生的粉尘、液化石油气燃烧产生的废气。产生的废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1和2标准。 - ①上料机上方设置集气罩，集气罩连接负压收集管道；搅拌建设有搅拌楼，全封式搅拌楼，负压收集管道经袋式除尘器处理，经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，集气罩效率达到90%，除尘器效率达到99%以上，能有效收集和去除粉尘，该措施稳定高效，处理措施可行。产生的废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1和2标准。 - ②筒仓粉尘经自带除尘器处理后15m高排气筒排放，除尘器效率达到99%以上，能有效收集和去除粉尘，该措施稳定高效，处理措施可行。 - ③液化石油气燃烧过程中有烟尘、SO2和NOx产生，由于只有每天燃烧锅炉两小时，用量较小，烟尘、SO2和NOx产生量较少，燃烧废气经8m高排气筒排放；产生废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 - 2、水环境 - ①车辆冲洗水、日常养护废水和初期雨水设置三级沉淀池，循环利用不外排；②罐车内部清洗废水和搅拌机冲洗废水设置三级沉淀池，循环利用不外排；③生活污水排入化粪池，清理肥田综合利用不外排；④厂房喷淋废水蒸发或进入产品，不外排；⑤蒸汽发生器清净下水收集后洒水抑尘；⑥蒸汽养护冷凝水：冷凝水用于洒水抑尘。项目废水不外排，本项目废水对周围环境影响较小。 - 3、声环境 项目噪声主要为生产设备，采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小 - 4、固体废物 - 本项目钢筋边角料收集到一般固废间，定期外售；生活垃圾收集到垃圾箱，由环卫部门清运；1#沉淀池沉渣收集后经环卫部门清运；2#沉淀池沉渣收集后回用生产；除尘器粉尘可回用到生产；废脱模剂桶存放于危废间，由厂家回收。项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |