唐河县环境保护局

关于唐河县生活垃圾填埋场三库区（生活垃圾填埋场扩容）建设项目环境影响

报告书的审批意见

唐环审〔2020〕191号

唐河县城市管理局：

根据你单位上报的由河南省晨曌环境科技有限公司编制完成的《唐河县生活垃圾填埋场三库区（生活垃圾填埋场扩容）建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告书批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县县城西部7公里处秦冲村南孙冲组，总投资2321.83万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告书》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告书》，建设单位和设计单位应根据《报告书》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放或综合利用，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  该项目新建1座渗滤液处理站，替代落后的现有渗滤液处理站，渗滤液采用“预处理+二级 DTRO+吹脱”工艺处理，（近期）处理后的达标废水用于场内道路和库区洒水、绿化，（远期）处理后的达标废水经新建污水管道、提升泵站排入市政污水管网进入唐河县第四污水处理厂处理后达标排放；废水排放标准应满足GB16889-2008 《生活垃圾填 埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准、《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准和唐河县污水处理厂进水水质要求要求；采取HDPE/GCL符合防渗系统、设置监测井防止地下水污染。

2.废气  采取“随填随压、覆土等措施”，配备保洁洒水车辆，对作业面、道路及取土场定期洒水、设置绿化带和防飞散网等规范措施防止扬尘污染；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。规范设置填埋气导排系统和焚烧火炬，填埋气引入《唐河河县生活垃圾处理场沼气综合处理项目》综合利用发电；废气排放标准应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求。臭气采取调节池覆盖，吹脱池密封，臭气引入《唐河河县生活垃圾处理场沼气综合处理项目》焚烧；作业单元逐日及时覆土填埋、填埋区喷射除臭药剂等；排放标准应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

3.固废  生活垃圾经收集直接运至填埋场填埋处置，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。设置规范危废暂存间，危废贮存、处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年12月11日