| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 唐河县益宏再生资源有限公司年处理6000吨废旧塑料再生利用项目 | 唐河县古城乡魏庄村南500m | 唐河县益宏再生资源有限公司 | 河南昊泉环保科技有限公司 | 项目主要租赁1栋生产厂房和1间办公室，建设2条废塑料再生颗粒生产线，废塑料加工规模为6000t/a。项目总投资为1200万元。 | 1、大气环境 项目废气主要包含开包、分拣扬尘、挤塑废气和滤网再生废气。其中，开包、分拣扬尘采取“设置喷雾装置”措施；挤塑废气和滤网再生废气共用1套有机废气处理设施（水喷淋+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒）。根据预测结果可知，NMHC和颗粒物厂界浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 排放限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。NMHC和颗粒物分别满足《大气污染物综合排放标准详解》和GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。项目卫生防护距离为100m，该范围内无敏感点。因此，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境 项目废水主要为职工的生活污水和水洗废水。其中，生活污水经化粪池处理后，资源化利用，用于周边农田施肥；水洗废水进入厂内污水处理站。本项目建设1座污水处理站，采用“筛网+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化”工艺，清水回用生产，不外排。项目废水对周边水环境影响较小。 3、声环境 项目高噪声设备主要是破碎机备，经采取减减振、隔声等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12345-2008）2类标准要求。因此，项目噪声对区域环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包含分拣杂质、清洗池沉淀物、污泥、废滤网、废滤渣、塑料熔块、职工生活垃圾、废活性炭、废灯管、废机油、水喷淋油渣和除尘器收集粉尘等。其中，废活性炭、废灯管、废机油、水喷淋油渣为危废，送有资质单位处理；其他固废为一般固废，均采取了妥善措施。因此，项目固废对区域环境影响较小。 |