唐河县环境保护局

关于南阳茗仁艾业有限公司年加工艾草1000吨建设项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕40号

南阳茗仁艾业有限公司：

根据你公司上报的由河北安怀环保科技有限公司编制完成的《南阳茗仁艾业有限公司年加工艾草1000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县马振抚镇简庄村，占地面积8.6亩，总投资500万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥不外排。

2.废气  粉碎提绒工序粉尘在粉碎机上料口安装集气罩、在筛选机旋风分离器排气口安装收尘管道，粉碎、打绒粉尘经引风机通过管道集中收集至1套脉冲除尘器（1#）处理达标后由1根15米高排气筒（1#）排放；卷条工序粉尘在卷条机、切段机上方安装集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道集中收集至1套脉冲除尘器（2#）处理达标后由1根 15米高排气筒（2#）排放；无组织粉尘采取制绒车间及卷条车间四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门；厂房内各功能分区明确，减少不必要的物料周转，车间地面定期清扫；加强环保设备维护，保证废气集气效率；厂区加强管理等措施减少无组织粉尘排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求。

3.噪声  对高机械噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间。化粪池污泥定期清掏后用于周围农田施肥；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；粉尘集中收集后同艾粉一起外售；生活垃圾由垃圾桶分类收集后，交由环卫部门处理；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。

5、环境风险防范要求：加强环境风险防范，建立应急机构、制定应急预案，配备应急器材，定期组织应急演练，杜绝环境事故发生。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不通过不得投入生产,未取得排污许可或进行排污登记不得投产排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年8月11日