拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳飞龙新能源唐河石柱山47.5MW分散式风电项目 | 唐河县马振扶乡、祁仪乡境内 | 南阳飞龙新能源发展有限公司唐河分公司 | 重庆国达环保工程有限公司 | 南阳飞龙新能源发展有限公司唐河分公司拟投资37000万元，在唐河县马振扶乡、祁仪乡境内，建设唐河石柱山47.5MW分散式风电项目，属于二期项目。该项目占地面积10800m2，主要建设内容包括风电场16台单级容量3000kW风电机组、16台箱变和配套设施，在已建升压站内安装1套主变压器和1套无功补偿装置及配套设备 | - 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 - 2、水环境 - 施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。 - 3、声环境 （1）施工期主要为挖土机、装载机、吊装机等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 （2）营运期主要为风电机组和升压站噪声，采取减振和隔声措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - （1）施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾、施工表土和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、施工弃土及时运往附近弃土场、剥离表土用于原地生态恢复，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 - （2）营运期主要为废变压器油和废润滑油，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置，对周围环境影响较小。 - 5、生态环境 - （1）施工期主要是对地表植被、水土保持和区域生物环境的影响，尽早绿化种植和植被恢复；做好水土保持工作，防治水土流失；禁止向虎山水库排放一切污染物。对生态环境影响较小。 - （2）营运期主要是对水土保持的影响，加强绿化管理，减少裸露地面，制定生态保护计划，对生态环境影响较小。 |
| 2 | 唐河铭唐再生资源有限公司废矿石、尾矿综合处理项目 | - 南阳市唐河县祁仪镇大张庄村 | - 唐河铭唐再生资源有限公司 | 郑州玛科环保科技有限公司 | 项目投资1000万元，主要建设内容包括生产车间、仓库以及办公室。项目建成后形成年产120万吨机制砂规模。 | （1）大气环境： 本项目有组织废气主要来自破碎和筛分工序产生的粉尘。无组织废气主要来自原料及产品堆放、装卸车粉尘、车辆运输粉尘以及破碎和筛分工序未被集气罩收集的粉尘。根据项目工艺设计，本项目在鄂破机、反击破机、制砂机、振筛机、滚筛机各设置集气罩，经集气罩收集后通过风机引至1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。破碎、制砂机和筛分机进、出口设有自动雾化喷淋装置，生产时段内连续喷淋降尘，生产车间密闭，输送廊道密闭，地面及时清扫洒水，在采取上述措施后，外排粉尘量较少，对周围环境影响不大。 - 水环境： - 本项目废水主要为职工生活污水、生产废水及洗车废水。生活废水经隔油池及化粪池处理后用于周边农田施肥，生产废水及洗车废水经沉淀池处理后回用不外排。 - 声环境： - 本项目的噪声主要来源于设备运行产生的噪声，隔声减震后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，对周围环境影响不大。 （4）固体废物： 本项目生产运行过程中产生的固废主要为沉淀池产生的污泥、布袋收集的粉尘以及职工生活垃圾等。本项目污泥还有一定量的机制砂，可外售，定期由其他公司收购；布袋收集的粉尘在厂区暂存后定期外售；生活垃圾交由环卫部门处置。项目固废在经过相应的处理措施处理后，均能妥善处置，不会产生二次污染，对环境的影响不大。 |
| 3 | 南阳众联环保科技有限公司年产800套环保设备项目设项目 | 唐河县产业集聚区新华路与盛居路交叉口西南角 | 南阳众联环保科技有限公司 | 南昌淼达环保科技有限公司 | 本项目在唐河县产业集聚区新华路与盛居路交叉口西南角，拟投资1100万元，年产800套环保设备项目设项目。该项目总占地面积4000㎡，年产800套环保设备的生产规模。 | - 水环境 项目营运后厂区用水环节主要为职工生活用水，生活污水依托南阳市宣溢环保设备股份有限公司化粪池处理后进入市政管网。项目职工生活污水经化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和唐河县污水处理厂设计进水水质指标要求，进入唐河县污水处理厂进一步处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入唐河，对周围环境影响较小。 2、气环境 - 项目营运期大气污染物主要是烘干过程中产生的有机废气、焊接过程中产生的焊烟、喷粉工序产生的粉尘和烘干房液化天然气为燃料的燃烧废气。焊接烟尘采取项目生产车间设置1套移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行收集处理后车间内无组织排放；喷粉工序采取袋式除尘器处理后的废气经1根15m高排气筒排放；烘干固化工序产生的有机废气，烘干房为全封闭状态，且设置废气收集装置，产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒排放（与喷粉工序共用1根排气筒）；燃烧废气与有机废气共用1根15m高排气筒直接排放。通过采取以上措施，本项目对大气环境影响较小。 - 3、声环境 本项目噪声污染源主要为机械加工等生产设备运转产生的噪声。建设单位通过设备合理布局；对高噪声设备采减振、隔声等措施；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准准，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为废边角料、废钢渣、废机油、废抹布、废乳化液、废润滑油、废油桶、废焊丝、焊渣、废活性炭和职工生活垃圾。 废边角料集中收集后外售；废钢渣集中收集后外售；废机油、废乳化液、废润滑油收集后交有资质单位处理；使用切削液和切削液进行进行机械加工过程中产生的废乳化液，收集后交有资质单位处理；机械设备的润滑产生的废润滑油，收集后交有资质单位处理；废抹布，废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，因此，本项目废抹布经收集后交环卫部门统一处理；焊渣及废焊丝外售给废品回收单位；生活垃圾由企业统一收集后交环卫部门统一处理；废油桶收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位处理；废活性炭收集后，暂存于危废暂存间，交有危废处理资质的单位处理。通过采上综合措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 |