关于唐河县天顺建材有限公司年生产2万樘防盗门、1万樘木门、展柜、壁柜各3000套改建

项目环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2021〕50号

唐河县天顺建材有限公司：

根据你公司上报的由山东睿福环境科技有限责任公司编制完成的《唐河县天顺建材有限公司年生产2万樘防盗门、1万樘木门、展柜、壁柜各3000套改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县城郊乡八龙桥312国道北侧，占地12000平方米，总投资100万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经隔油池、化粪池处理用于周边农田施肥不外排。清洗废水经厂区污水处理站处理后，水质能够满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T18920-2005）中表1标准要求，然后回用于生产，不外排。喷淋废水和拉丝废水循环利用不外排。

2.废气  喷塑烘干、喷漆废气经集气管道+UV 光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒排放；排放标准应满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1限值标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162 号要求。（木门）切割，开槽、钻孔粉尘经集气管道+中央滤芯除尘系统处理后由1根15米高排气筒排放；喷塑粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2要求。热风炉燃烧废气集气管道+袋式除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放；排放标准应满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）表1中其他炉窑限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后由高于建筑物3米的排气筒排放；排放标准应满足《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/ 1604-2018)中油烟的最高允许排放浓度 1.5mg/m3的要求。强化无组织排放管理：焊接工序产生的废气应设置移动式焊烟净化器进行处理处理后车间排放。木材切割、雕刻、打孔粉尘应设置集气管道引入布袋除尘器进行处理。喷塑车间和木材车间应采取密闭措施；排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。喷塑烘干、喷漆工序中未被收集的废气应加强车间通风；无组织有机废气排放符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162 号附件2其他企业标准限值要求。

3.噪声  高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施；采取隔声降噪措施后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  设置规范固废、危废暂存间，固废储存、转运、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的标准和《危险废水收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足主要污染物总量控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或进行排污许可登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2021年3月16日