| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.年产1000吨熔喷布、5000万片一次性口罩、500万套防护服生产线建设项目 | 南阳市唐河县产业聚集区兴隆路18号 | 河南康长健卫生材料有限公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 拟投资3000万元，租赁河南省中科安普科技有限公司一栋2400m2标准化厂房进行生产，包括熔喷布生产车区、防护服生产区、口罩生产区、原料仓库、成品仓库等，年产1000吨熔喷布、5000万片一次性口罩、500万套防护服 | 1、大气环境 项目废气主要有口罩及防护服生产中灭菌工序有机废气、解析工序有机废气、塑封工序有机废气，熔喷布生产中熔融工序及喷丝工序有机废气。其中灭菌工序置换出的环氧乙烷气体通过1座喷淋塔吸收后，再进入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，最终经15m高排气筒排放。解析工序环氧乙烷，通过车间顶部的抽气管道，收集后，与灭菌过程产生的环氧乙烷共用1套UV光氧催化+活性炭吸附装进行处理，最终经1根15m高排气筒排放。项目封口工序有机废气通过集气罩收集后与灭菌、解析过程产生的环氧乙烷共用1套UV光氧催化+活性炭吸附装进行处理，最终经1根15m高排气筒排放。熔融挤出及纺丝/喷丝工序会产生的有机废气通过在纺丝机上方设置集气罩收集，与口罩、防护服灭菌、消毒工序产生的环氧乙烷共用1套UV光氧催化+活性炭吸附装进行处理，最终经1根15m高排气筒排放。废气排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）要求，屋顶排放。经预测，组织和无组织非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解推荐值要求。厂界非甲烷总烃浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（无组织非甲烷总烃2.0mg/m3）要求。敏感点黄庄村、谢岗村、皓月玫瑰城、唐河天佑医院非甲烷总烃浓度预测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解推荐值要求，项目对敏感点大气环境影响较小。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 2、水环境 本项目废水主要为生活污水和环氧乙烷吸收废水。为职工的生活污水，依托厂区化粪池预处理后，排入唐河县污水处理厂。环氧乙烷吸收水年更换次数至少为4次，每次换水量约为1m3，环保用水约为4m3/a，废水收集至塑料桶中密封，定期委托环氧乙烷生产厂家回收处理。 3、声环境 项目高噪声设备主要包含挤出机、口罩自动成型机、断布机、空压机、风机等，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；项目厂界200m范围内无噪声敏感点。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 项目固废主要包括边角料、废包装材料、不合格产品、环氧乙烷废液、废活性炭、废灯管、废机油等。边角料、废包装材料、不合格产品等一般固废，暂存一般固废间（15m2），定期外售。环氧乙烷废液、废活性炭、废灯管、废机油等危废暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处理。生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运。综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。 |