| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南喜象科技有限公司年加工40万平方米铝制装饰板材建设项目 | 唐河县产业集聚区工业路中段 | 河南喜象科技有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 河南喜象科技有限公司拟投资8000万元，在唐河县产业集聚区工业路中段建设年加工40万平方米铝制装饰板材项目，项目新建厂房进行生产，厂区占地面积44亩，建设内容主要为2栋标准化车间和1栋综合楼，将外购铝卷等经过切割、冲孔、折弯、表面处理等工序制造成铝制装饰板材后外售。 | - 大气环境 焊接烟尘--设置移动焊接烟尘净化器；切割和打磨粉尘--上部设置集气罩，袋式除尘器处理后20m排气筒排放；酸洗废气--经集气罩收集由喷淋塔处理后20m排气筒排放；铝板干燥天然气燃烧废气（简称铝板干燥废气）--由8m排气筒排放；喷塑粉尘--密闭喷塑间设置集气管道+滤芯除尘器+旋风除尘器处理后20m排气筒排放；固化废气--密闭烘干室设置集气管道+“活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧（RCO）”+20m高的排气筒排放；喷漆废气--水帘+“活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧（RCO）”+20m排气筒排放；烘干废气--密闭烘干室设置集气管道+“活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧（RCO）”+20m高的排气筒排放；烘干天然气燃烧废气（简称烘干加热废气）--一并同有机废气从喷漆排气筒排除；厨房油烟--设置静电油烟净化器，处理后高出屋顶排放排放；厨房天然气燃烧废气--随油烟一并高出屋顶排放。采取措施后，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水经隔油池和化粪池处理后，一并同生产废水进入厂区污水处理站（格栅+调节池+接触氧化）处理，经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂，最终排入唐河。对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为剪板机、折弯机、切割机、开槽机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 - 废边角料、废包装物、废铝屑和残次品为一般固废，暂存在一般固废间定期外售；喷塑粉尘为一般固废，收集后回用于生产；废漆渣、废活性炭、废催化剂、废油漆桶为危险废物，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；废切削液、废液压油、废机油和沾染切削液的铝屑为危险废物，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；废脱脂液及槽渣、废钝化液及槽渣、废药剂桶、污水站污泥为危险废物，收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清理。项目固废对周围环境影响较小。 |